OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w obiekcie KSSiP Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. Remontowany budynek wpisany jest do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/506 Działka o numerze 44/6 na której przewidywane są roboty budowlane znajdującej się w ścisłym centrum miasta Lublin oraz  w obrębie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta Lublin pod nr rej. A/153. Roboty budowlane będą polegały na:

1.	Remont pomieszczenia nr 1.23 i połączenie z salą nr 1.27

1.1.	Wykonanie otworu w ścianie pomiędzy pomieszczeniami 1.23 oraz 1.27:

•	Ustalić położenie spodu nadproża: poziom dolnej płaszczyzny gotowego nadproża (w stanie wykończonym) powinien znajdować się na poziomie nadproża sąsiadującej wnęki w ścianie. Należy brać pod uwagę różnicę poziomów istniejącej podłogi w obydwu pomieszczeniach,

•	Wykuć bruzdy z obu stron otworu na poduszki betonowe o głębokości ok.14cm,

•	Wykonać poduszki betonowe z betonu B25

•	Podstemplować strop z obu stron w odległości około 70cm od ściany

•	Osadzić ceownik C240. Przestrzeń między ceownikiem a murem, z każdej strony powinna wynosić ok 3 cm, ceownik oprzeć na poduszkach betonowych

•	Przestrzeń między ceownikiem a murem wypełnić zaprawą montażową o bardzo wysokiej wytrzymałości przeznaczoną do kotwienia i montażu ciężkich konstrukcji stalowych w fundamentach.

•	W taki sam sposób wykonać bruzdy, a następnie osadzić ceownik po drugiej stronie ściany.

•	Ceowniki skręcić śrubami M16

•	Po upływie 4 dni od osadzenia drugiego ceownika można wyburzyć fragment ściany pod nadprożem.

•	Zamontować siatkę stalową zwiększającą wytrzymałość betonu, zabezpieczającą go przed kurczliwością i pękaniem

•	Wyszpałdować belki zaprawą murarską cementową o maksymalnym obciążeniu 5 MPa.

•	Wykonać tynk wewn. cementowo - wapienny

1.2	Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu nr 1.23

• Usunąć istniejącą wykładzinę dywanową

•	Po usunięciu wykładziny należy ocenić stan podłoża (istniejącej wylewki) oraz różnicę pomiędzy poziomem podłoża w pomieszczeniu nr 1.23 oraz poziomem istniejącej posadzki w pomieszczeniu 1.27.

•	Przy uwzględnieniu grubości nowych płyt granitowych należy (w razie takiej konieczności) wykonać wylewkę samopoziomującą, o grubości zapewniającej jednakowy poziom gotowej posadzki, wyznaczony przez poziom istniejącej posadzki w pomieszczeniu nr 1.27. Użyć zaprawy samopoziomującej. Przed wykonaniem zaprawy samopoziomującej należy istniejące podłoże zabezpieczyć: Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem głęboko penetrującym, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą montażową szybkowiążącą. W przypadku dużych ubytków zastosować zaprawę szybkotwardniejącą. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować i pozostawić do wyschnięcia na min. 2 godz. Gdy zagruntowane podłoże nadal jest nasiąkliwe – czynność gruntowania trzeba powtórzyć.

• Wykonać posadzkę z płyt granitowych, wykonać cokoły przyścienne. Układ fug, diagonalny kierunek ułożenia płytek dostosować do pom. nr 1.27

1.3	Montaż nowych opraw oświetleniowych:

•	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych (4 szt.) w pom. nr 1.23

•	Wykucie bruzd w suficie pod ułożenie przewodów elektrycznych

•	Przebudowa istniejących przewodów zasilających oprawy, z zachowaniem obecnego sposobu sterowania oświetleniem oraz montaż dodatkowego włącznika/wyłącznika światła obok nowego otworu pomiędzy pomieszczeniami.

• Montaż przewodów elektrycznych do opraw w nowej lokalizacji

• Montaż nowych opraw oświetleniowych – Thorn Glacier II LED (12szt.) Kod identyfikacyjny: GLAC2 L LED 2 3000-830 HFIX EC GY GL PR 96629033

• Uzupełnienie tynku wewnętrznego na płaszczyźnie stropu oraz ścian

1.4	Roboty wykończeniowe:

•	Wykonać gładź gipsową – na płaszczyznach nowo tynkowanych.

•	Wnętrze pom. nr 1.23 oraz wnętrze otworu w ścianie pomalować farbą STO LATEX 4000 kolor nr 36409 lub równoważną.

•	Malowanie sufitu w kolorze istniejącym – biały

2	Przywrócenie stanu pierwotnego pom. Nr 1.08 po zalaniu wodą z instalacji wody użytkowej:

•	Demontaż zniszczonych elementów: płyt GK tworzących obudowę – obniżenie stropu oraz płyt GK stanowiących obudowę ściany, listwy przypodłogowej.

•	Demontaż istniejących gniazd elektrycznych, logicznych oraz klapy rewizyjnej (elementy do ponownego wykorzystania)

•	Wykonać nowe podkonstrukcje systemowe płyt GK z zachowaniem dotychczasowych wymiarów. Możliwe ewentualne wykorzystanie elementów istniejących podkonstrukcji w przypadku ich nienaruszenia w trakcie prac rozbiórkowych i b. dobrego stanu technicznego

•	Wykonanie nowej obudowy z płyt GK, podwójne opłytowanie. Należy zachować standardy prawidłowego wykonania, z użyciem taśm zbrojących i szpachlowania na stykach płyt

•	Ponowny montaż gniazd elektrycznych, logicznych, oraz klapy rewizyjnej w dotychczasowych lokalizacjach

•	Należy dokonać oceny stanu zachowania drewnianych listw przypodłogowych. W zależności od oceny, listwy wymienić lub odnowić Po zakończeniu prac w pomieszczeniu listwy ponownie zamontować.

•	Należy wyczyścić i odnowić wykładzinę dywanową w pom. nr 1.08 i 1.09

•	Malowanie ścian pomieszczenia 1.08 farbą STO LATEX 4000 kolor nr 36409 lub równoważną.

•	Malowanie płyt tworzących obniżenie stropu pomieszczenia 1.08 farbą wg wzornika STO Latex 4000 kolor nr 36409 lub równoważną.

3	Malowanie pom. biurowych, ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych:

•	Przygotowanie pomieszczeń biurowych do malowania poprzez: przesuwanie lub wyniesienie mebli z pomieszczeń aby mieć dostęp do malowanych ścian, zabezpieczenie wykładziny, jednostek klimatyzacji wewnętrznej, czujników ruchu oraz przeciwpożarowych oraz mebli przed zabrudzeniem (folia malarska, tektura itp.)

•	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z po szpachlowaniem nierówności

•	Gruntowanie podłoży preparatami kompatybilnymi z wybranymi farbami lateksowymi - powierzchnie pionowe

•	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300) tynków wewnętrznych ścian

4	Zabezpieczenia ścian w pomieszczeniach biurowych przed zarysowaniami krzesłami i stolikami

W pom. biurowych należy zastosować listwy MDF 25x2cm, malowane na kolor jasno szary, z listwą osłonową 5x2cm wykonaną ze sklejki, malowaną na kolor jasnoszary. Malowanie farbą TEKNOS nr 7131 lub równoważną. Pokryć odpornym na uderzenia lakierem bezbarwnym, elastycznym, schodowym, matowym.

•	Przygotowanie powierzchni ścian do montażu jak i samych pomieszczeń poprzez przesuwanie lub wyniesienie mebli na korytarz zasłaniających powierzchnię do przymocowania zabezpieczeń.

•	Montaż listew ochronnych przykręcanych do podłoża na wys. 75-100cm nad poziomem posadzki.

•	Mocowanie na kołki patentowe do ściany murowanej, w przypadku innego rodzaju ściany dostosować sposób montażu lub skonsultować się z projektantem.

5	Wymiana wykładziny dywanowej w pom. 2.25 oraz w 2.26

Wymiana istniejącej wykładziny w obu pomieszczeniach, łączna powierzchnia

ok. 40 m2.

•	Usunięcie istniejącej wykładziny w obu pomieszczeniach

•	Po usunięciu wykładziny należy ocenić stan podłoża (istniejącej wylewki). Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem głęboko penetrującym, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą szybkowiążącą. W przypadku dużych ubytków zastosować zaprawę szybkotwardniejącą. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie zagruntować i pozostawić do wyschnięcia na min. 2 godz.

•	Ułożenie wykładziny dywanowej firmy Ege, katalog Una Micra Stripe lub równoważną.

Budynek w którym będą prowadzone roboty budowlane jest obiektem czynnym w którym na stałe pracuje około 40 pracowników i w którym odbywają się szkolenia ustawiczne dla wymiaru sprawiedliwości w ilości około 100 osób dziennie.

Powyższe roboty budowlane należy wykonać w oparciu o:

- Projekt budowlano – wykonawczy

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

- Wizja lokalna

- Decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Lublina nr 823/18 z dnia 20.07.2018 roku

- Decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr IN.5142.276.1.2018 z dnia 11.06.2018 roku.

Przedmiary pełni rolę tylko pomocniczą

Postanowienia dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) w wymiarze czasu pracy odpowiadającym zaangażowaniu tej osoby w realizację umowy, osób wykonujące prace fizyczne związane z wykonaniem robót objętych zamówieniem. Obowiązek nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje  techniczne w budownictwie  w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane. Obowiązek , o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również Podwykonawców.