OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia nr0.20, 0.21 W pomieszczeniu 0.20, 0.21 projektuje się sale szkoleniowe z projektorem w pom 0.21. Sale przeznaczone na max 10 osób przeznaczone na pobyt czasowy. Zakres prac:  - Uzupełnienie stropu w miejscu likwidowanych istniejących schodów do piwnicy. Po wyburzeniu schodów należy wykonać strop w postaci płyty żelbetowej opartej na belkach stalowych. Belki stalowe I180 wkuwać w gniazda wykonane w ścianie. Opieranie na poduszce betonowej grubości 15cm. Gniazda wypełnić betonem. Płyta żelbetowa grubości 10cm opierana na belkach i wpuszczana w bruzdy wykonane w ścianie zewnętrznej i sklepieniu. Poziom wierzchu płyty ustalać po odkryciu sąsiedniego stropu i sprawdzeniu grubości istniejących warstw stropowych. Nadproża - Poszerzany otwór drzwiowy należy wzmocnić przez wykonanie nadproży z belek stalowych dwuteowych. Kolejność robót: wyburzenie bruzdy z jednej strony ściany, wywiercenie otworów w belce i ścianie, wykonanie poduszki betonowej na podporze, wciśnięcie belki w bruzdę uprzednio pokrytą zaprawą cementową, wykonanie bruzdy z drugiej strony ściany, założenie rurek dystansowych, wciśnięcie belki w bruzdę po drugiej stronie, założenie i skręcenie prętów nagwintowanych łączących belki, wykonanie otworu w ścianie, wyszpałdowanie, osiatkowanie i otynkowanie nadproża. Montaż drzwi EI 60 analogicznych jak w pozostałym pomieszczeniach. Tynki istniejące w miejscach zawilgocenia, wykruszone, z wykwitami soli i pleśni, odspojone odpadające przy stuknięciu należy skuć. Przewiduje się osuszenie ścian, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków cegieł i spoinowania, zastosowanie preparatu do zwalczania grzybów i pleśni. Pozostałe powierzchnie przetrzeć, usunąć istniejącą malaturę. Po osuszeniu murów dokonać niezbędnych reperacji tynków i uzupełnień po robotach instalacyjnych. Na projektowanym stropie i ściankach przemurowanych wykonać tynk kat. IV. Istniejące tynki przetrzeć i wykonać gładź. Przy wykonywaniu tynków ościeży drzwiowych narożniki zabezpieczyć metalowymi listwami podtynkowymi. Posadzki – skucie posadzki ceramicznej, frezowanie podłoża do głębokości ok. 2,0 cm. Po oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża preparatem zwiększającym przyczepność. ułożenie płytek na zaprawie klejowej. Malowanie ścian wewnętrznych dwukrotnie farbami lateksowymi po zagruntowaniu podłoża. Wykonanie systemu rzutnika z tablicą multimedialną w pom. 0.21.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia nr1.13. W pomieszczeniu 1,13 wydziela się część korytarzową z dostępem do wc oraz zaplecze socjalne. Ścianka z bloczków z gazobetonu gr. 12 cm  wykończona tynkiem gipsowym kat. III szpachlowanym i szlifowanym. Przy wykonywaniu tynków ościeży drzwiowych narożniki zabezpieczyć metalowymi listwami podtynkowymi. Wykonanie otworów drzwiowych, skrzydeł drzwiowych pełnych analogicznych jak w pozostałym pomieszczeniach. Wykonanie fartucha z płytek ceramicznych na ścianie z zabudową kuchenną w pomieszczeniu 1.13B. Malowanie ścian wewnętrznych dwukrotnie farbami lateksowymi po zagruntowaniu podłoża.

Remont pomieszczenia nr 1.14. Demontaż posadzki ceramicznej, frezowanie podłoża do głębokości ok. 2,0 cm. Po oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża preparatem zwiększającym przyczepność, należy wykonać  posadzkę samopoziomującą. Montaż drzwi EI 60 analogicznych jak w pozostałym pomieszczeniach. Montaż wykładziny dywanowej antystatycznej typu Balsan Equinoxe Mousse 220 lub równoważnej. Istniejące tynki  przetrzeć, usunąć fragmenty odspojone i łuszczące się, uzupełnić tynki po robotach instalacyjnych i wykonać gładź. Malowanie ścian wewnętrznych dwukrotnie farbami lateksowymi po zagruntowaniu podłoża.

Wykonanie przejścia w pomieszczeniu nr 1.17. W związku z połączeniem funkcjonalnym pomieszczeń należy wykonać otwory drzwiowe w pomieszczeniu 1.17 i zapewnić obsługę komunikacyjną z pozostałą częścią budynku. Nadproże pod projektowany otwór drzwiowy należy wzmocnić przez wykonanie nadproży z belek stalowych dwuteowych. Kolejność robót: wyburzenie bruzdy z jednej strony ściany, wywiercenie otworów w belce i ścianie, wykonanie poduszki betonowej na podporze, wciśnięcie belki w bruzdę uprzednio pokrytą zaprawą cementową, wykonanie bruzdy z drugiej strony ściany, założenie rurek dystansowych, wciśnięcie belki w bruzdę po drugiej stronie, założenie i skręcenie prętów nagwintowanych łączących belki, wykonanie otworu w ścianie, wyszpałdowanie, osiatkowanie i otynkowanie nadproża. Poszerzany otwór w ścianie działowej należy zabezpieczyć przez wykonanie nadproża z kątownika stalowego L100x100x6. Kątownik należy osiatkować i otynkować. Montaż drzwi EI 30 analogicznych jak w pozostałym pomieszczeniach. Istniejące tynki  przetrzeć, usunąć fragmenty odspojone i łuszczące się, uzupełnić tynki po robotach instalacyjnych i wykonać gładź. Malowanie ścian wewnętrznych dwukrotnie farbami lateksowymi po zagruntowaniu podłoża.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia nr 1.15: na funkcję pomieszczeń biurowo- administracyjną poprzez wykonanie w pomieszczeniu 1.15 ścianek działowych murowanych, dzielącej pomieszczenia na trzy pomieszczenia biurowe i część korytarzową. Ścianka z bloczków z gazobetonu gr. 12 cm  wykończona tynkiem gipsowym kat. III szpachlowanym i szlifowanym. Wykonanie otworów drzwiowych, skrzydeł drzwiowych pełnych analogicznych jak w pozostałym pomieszczeniach. Stworzenie 7 stanowisk pracy (3 w pomieszczeniu nr 1.15B i 1.15D i 2 w pom. 1.15C) z wykonaniem gniazd PEL dla nowo powstałych stanowisk. Dostosowanie oświetlenia i instalacji sygnalizacji pożaru do projektowanego podziału pomieszczeń. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach 1.15B, 1.15D, 1.15C. Przesunięcie grzejników c.o. z pomieszczenia 1.15C pod projektowane okno. Skucie istniejącej posadzki kamiennej, wylanie posadzki samopoziomującej, montaż wykładziny dywanowej antystatycznej typu Balsan Equinoxe Mousse 220 lub równoważnej, montaż verticali w pomieszczeniu 1.15B, 1.15D, 1.15C.

  - Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji zaprojektowano na bazie badań architektonicznych prowadzonych przez A. Kasiborskego. Należy utrzymać istniejącą kolorystykę elewacji. Kolor kremowy  nr 32106 (wg kat, STO), biały NCS S 0500-N. W ramach remontu elewacji należy skuć fragmenty tynku na ścianach i gzymsach odparzone i odspajające się. Uzupełnić brakujące fragmenty tynków na ścianach i gzymsach z odtworzeniem profilu na podstawie szablonu zdjętego z natury. W rejonie pęknięć ścian skuć tynk na szerokość 10 cm po obu stronach rysy,  mur oczyścić, na powierzchnię nałożyć siatkę techniczną ocynkowaną o oczkach 10/10 mm z drutu fi 1,0 mm z zakotwieniem  w murze. Wykonać tynkowanie tego fragmentu ścian z odtworzeniem formy elementów wystroju architektonicznego  i struktury wyprawy zewnętrznej. Wszystkie ściany należy umyć i oczyścić z kurzu, pyłów i tłuszczu. Pomalować farbą podkładową przeznaczoną do gruntowania trudnych podłoży mineralnych, która pozwoli na zamknięcie rys włoskowatych i wyrówna struktury podłoża. Następnie pomalować farbą silikatową o wysokiej przepuszczalności, zabezpieczającą podłoże mineralne przed czynnikami atmosferycznymi. Przed malowaniem należy wykonać próbki kolorystyczne na elewacjach (słonecznej i zacienionej) dla uzgodnienia z WKZ i Projektantem.

1.3 Remont muru ogrodzeniowego- W ramach remontu muru należy skuć fragmenty tynku na ścianach i gzymsach odparzone i odspajające się. Uzupełnić brakujące fragmenty tynków na ścianach i gzymsach z odtworzeniem profilu na podstawie szablonu zdjętego z natury.

W rejonie pęknięć ścian skuć tynk na szerokość 10 cm po obu stronach rysy, mur oczyścić, na powierzchnię nałożyć siatkę techniczną ocynkowaną o oczkach 10/10 mm z drutu fi 1,0 mm z zakotwieniem w murze. Wykonać tynkowanie tego fragmentu ścian z odtworzeniem formy elementów wystroju architektonicznego  i struktury wyprawy zewnętrznej. Wszystkie ściany należy umyć i oczyścić z kurzu, pyłów i tłuszczu. Pomalować farbą podkładową przeznaczoną do gruntowania trudnych podłoży mineralnych, która pozwoli na zamknięcie rys włoskowatych i wyrówna struktury podłoża. Następnie pomalować farbą silikatową o wysokiej przepuszczalności, zabezpieczającą podłoże mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

  - Wykonanie dodatkowych punktów monitoringu elewacji skrzydła wschodniego i zachodniego budynku.

  - Wykonanie ścianki działowej na holu parteru nr 1.43 wraz z otworem i skrzydłem drzwiowym.

  - Wykonanie gniazda PEL w pomieszczeniu 1.25

  - Wymiana wykładziny dywanowej w 2 aneksach socjalnych na posadzkę kamienną wraz  z wyniesieniem z demontażem mebli, sprzętu AGD i ponownym ich montażem.

  - Demontaż i ponowny montaż nowych profili elewacyjnych – wsporniki dekoracyjne (ślimaki) pod listwą podokienną – 6 sztuk

  - Zabudowa witryny w skrzydle wschodnim. W ramach projektu przewiduje się zabudowę istniejącej witryny szklanej z odtworzeniem okien w elewacji frontowej, skrzydła wschodniego (w nawiązaniu do oryginalnego projektu z końca XIX w). Okna projektuje się w linii okien pierwszego piętra z zachowaniem istniejących podziałów. Zamurowania –  grubości 24, 36  cm -z bloczków betonu komórkowego klasy B5, odmiany M600 na zaprawie cementowo wapiennej marki M5. Tynki wewnętrzne gipsowe kat. III szpachlowane ze szlifowaniem. Od strony zewnętrznej wykonać ocieplenie metodą lekką mokrą w technologii systemowej ze styropianu gr 15 i 18 cm.  Ocieplenie ścian w partii cokołowej płytą z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 i 18 cm o nasiąkliwości 0,05 z wodoszczelnym wyprawieniem górnej krawędzi. Przestrzeń nad ramiakiem okiennym wypełnić pianką montażową i wykończyć płytami gipsowo – kartonowymi. Na elewacji frontowej odtworzyć z jednorodnego tworzywa do profili architektonicznych po uprzednim zdjęciu szablonów, gzyms nad cokołem, oraz ramę okienną ze zwornikiem i zdobioną listwą podokienną oraz montaż nowych profili elewacyjnych – wsporniki dekoracyjne (ślimaki) pod listwą podokienną – 6 sztuk. Wykończenie tynkiem mineralnym, drobnoziarnistym o uziarnieniu 1,0 mm w ościeżach, na siatce z włókna szklanego.. Malowanie tynku zgodnie z punktem 1.2. 	Stolarka okienna Projektuje się wykonanie okien o konstrukcji drewnianej, jednoramowej z drewna klejonego, z wykończeniem na kolor biały w nawiązaniu do istniejących okien w elewacji frontowej budynku. Okna umieścić w linii okien pierwszego piętra.  Szklenie szybą zespoloną jednokomorową o współczynniku przenikania ciepła U = max. 1,1 W/m2K. Okna dwuskrzydłowe o konstrukcji przymykowej bez słupka pionowego. Nie dopuszcza się stosowania szprosów nakładanych na szybę. Montaż projektowanych okien w linii zewnętrznej osadzenia okien istniejących. W oknach zastosować okucia, dostosowane do charakteru okna, z funkcją mikrowentylacji, uchylno - rozwieralne i uchylne, klamki stylizowane mosiężne lub mosiądzowane. W górnych, uchylnych kwaterach, zastosować okucia umożliwiające otwarcie w sposób umożliwiającym umycie okna. Po wyborze Wykonawcy okien należy w ramach nadzoru autorskiego uzgodnić rysunki robocze wykonywanej stolarki i okuć. Parapety Obróbki blacharskie parapetowe z blachy tytanowej w kolorze szarym. Przewiduje się montaż parapetów wewnętrznych drewnianych, z dębiny, wykończone na kolor biały jak stolarka okienna. Parapety gr. 4,0 cm z profilem obrzeża wg zachowanego wzoru , wysunięte przed lico ściany 5,0 cm w przypadku montażu nad podokiennymi wnękami grzejnikowymi i 15 cm od ściany w przypadku montażu nad grzejnikami montowanymi na ścianie

- Zakres robót obejmuje:

  - Przebudowę pomieszczenia 0.20, 0.21, 1.13, 1.14, 1.17,  wraz z wewnętrznymi instalacjami klimatyzacji, wod. – kan., instalacji elektrycznych i teletechnicznych, kolorystyki elewacji, naprawy tynków w murze ogrodzeniowym, wykonanie dwóch punktów monitoringu, wymianę wykładziny dywanowej w dwóch pomieszczeniach socjalnym wraz z przygotowaniem tych pomieszczeń na płyki kamienne, wykonanie ścianki działowej wraz ze skrzydłem drzwiowym oraz wykonanie gniazd PEL w pom 1.25 w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62..

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio następujące dokumenty, będące załącznikami do SIWZ:

  - Projekt budowlany - wykonawczy

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

  - Przedmiary robót

- Charakterystyka stanu istniejącego obiektów:

Budynek d. Pałac Morskich, Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie, figuruje – w granicach ścian zewnętrznych – w rejestrze zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/506, oraz położony jest na działce znajdującej się w obrębie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta Lublina pod nr A/153.

Budynek na planie płaskiej podkowy, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym i dachem dwuspadowym. Na osi budynku ganek kolumnowy z tarasem, na stykach korpusu ze skrzydłami bocznymi umieszczone są przejazdy. Budynek jest wkomponowany w ciągłą zabudowę ulicy.

Podstawowe parametry techniczne pomieszczeń objętych przebudową:

•	Pomieszczenie 0.20 – 14,50 m2

- Pomieszczenie 0.21 – 18,10 m2

- Pomieszczenie 1.15A – 4,0 m2

- Pomieszczenie 1.15B – 16,30 m2

- Pomieszczenie 1.15C – 11,75 m2

- Pomieszczenie 1.15D – 16,20 m2

- Pomieszczenie 1.13A – 2,80 m2

- Pomieszczenie 1.13B – 5,05 m2

- Wysokość pomieszczeń 3.38m

- Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na okres prowadzenia prac remontowych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu i uzgodnienia z Zamawiającym sposobu realizacji prac zapewniając jak najmniejszą uciążliwość dla pracowników i uczestników szkoleń.

- Przekazanie pomieszczeń wewnętrznych przeznaczonych do wykonania prac będzie wykonywane  zgodnie z ustaleniem z Użytkownikiem Obiektu.

- Z uwagi na fakt, że realizacja niniejszego zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie, poszczególne etapy robót winny być zakończone w terminach zgodnych z harmonogramem.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dbanie o czystość,

- przestrzeganie przepisów BHP.

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym m.in. protokołów pomiarów rezystancji i izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oświadczeń kierownika budowy jako załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego składanego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

- prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz użyte materiały budowlane, liczonego dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Zamawiający wymaga na zamontowane urządzenia gwarancji na okres 36 miesięcy (w przypadku gwarancji producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy obowiązuje okres gwarancji wskazany przez producenta urządzenia). W zakres tej gwarancji wchodzą minimum 3 wliczone w cenę oferty przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację urządzeń.

- Termin realizacji: 4 miesiące od dnia podpisania protokołu przekazania placu budowy.

- W przypadku gdy w przedmiarach występują nazwy własne (normy, aprobaty, specyfikacje  techniczne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie) materiałów, Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanych. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy mają na celu określenie klasy produktu  i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i wyroby  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

  - Zamawiający w przypadku zaoferowania materiałów, wyrobów równoważnych zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego, odpowiednich dokumentów opisujących parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały, wyroby do użytkowania pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

- Dodatkowe informacje dla Wykonawców:

  - Zamawiający dopuszcza przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia w dni robocze od 8 do 14 w hollu głównym. Trzy dni przed wizją lokalną uprasza się kontakt z Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego w celu ustalenia konkretnego terminu spotkania tel. 665 912 490 e-mail: m.krac@kssip.gov.pl

  - Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty
oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej.

  - Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach. Podstawowym elementem na podstawie którego należy przedstawić koszt przebudowy jest projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
a przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą 
do przygotowania oferty. Wszystkie nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione 
i ujęte w osobnych pozycjach dla danej branży. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić je w kosztorysie. Kosztorys jest elementem pomocniczym w zakresie robót zaniechanych i zamiennych. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

  - W przypadku rozbieżności ilościowych i asortymentowych pomiędzy dokumentacja techniczną 
a przedmiarami robót należy przyjąć ilości zgodnie z projektem.

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze) wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, np. prac fizycznych.

- Przed przystąpieniem do realizacji umowy wynikającej z niniejszego przetargu, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności w rozumieniu Kodeksu Pracy w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców: Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, np. prac fizycznych. Dane osób wykonujących te czynności zostaną przedłożone Zamawiającemu zgodnie 
z zasadami określonymi we wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy.

Załączniki:

- Projekt budowlany - wykonawczy

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

- Przedmiary  robót

- Projekt umowy