ZAŁĄCZNIK NR 7 A DO SIWZ

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

GRUPA  4 – WYKOŃCZENIOWE  ROBOTY  BUDOWLANE

WYKONANIE  ROBÓT  REMONTOWO-BUDOWLANYCH  W  BUDYNKU USZKODZONYM NA SKUTEK POŻARU

ZLOKALIZOWANYM  W KOMPLKSIE OBIEKTÓW KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W DĘBEM

CPV 45453000 – 7 – Roboty remontowe i renowacyjne,

CPV 45442100-8 – roboty  malarskie,

CPV 45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg, , CPV 45450000-6 – pozostałe

- WSTĘP

  - Przedmiot  szczegółowej  specyfikacji  technicznej /SST/

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  remontowych  związanych  z  wymianą  pokrycia dachu wraz z  częściową wymianą konstrukcji, naprawą elementów konstrukcyjnych żelbetowych – słupów, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropu od spodu, remontem okładzin ceramicznych schodów zewnętrznych.

Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  opracowana  została  jako  dokument  przetargowy,  kontraktowy  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1

Wszelkie  odstępstwa  od  wymagań  zawartych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  być  stosowane  przy  wykonaniu  robót  pomocniczych  w  uzasadnionych  przypadkach  przy  zachowaniu  zasad  sztuki  budowlanej  przy  ich  wykonywaniu.

  - Zakres  robót  objętych  SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  właściwe  wykonanie  robót  w  obiekcie  a  mianowicie:

    - Roboty  remontowe budowlane  .

1.2.1.1.  Roboty rozbiórkowe.

-  rozbiórka dwóch słupów żelbetowych uszkodzonycho podczas pożaru po wykonaniu wcześniejszym konstrukcji wsporczej stalowej na czas prowadzenia prac naprawczych

- odkucie odparzonego betonu z dwóch słupów żelbetowych

- rozbiórka pokrycia dachu wraz z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi

- wykucie z muru uszkodzonych drzwi stalowych i drewnianych

- rozbiórka uszkodzonej posadzki betonowej

- oczyszczenie ścian zewnętrznych i stropu z sadzy i przyklejonych spalonych kawałków styropianu

1.2.1.2. Roboty  remontowe naprawcze

- wykonanie żelbetowych dwóch słupów o przekroju 40x40cm

- wykonanie naprawy powierzchniowej dwóch słupów żelbetowych zaprawami cementowo-polimerowymi

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu od spodu styropianem wraz z tynkiem strukturalnym

- naprawa konstrukcji stalowej i drewnianej dachu

- wykonanie pokrycia dachu blacho dachówką wraz z obróbkami blacharskimi , o rynnowaniem i rurami spustowymi

- wykonanie izolacji termicznej stropu wełną mineralną

- obłożenie schodów płytkami ceramicznymi

- obsadzenie drzwi stalowych i drewnianych

1.3. Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  SA zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami.

1.4.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową, SST  i  poleceniami  osób  odpowiedzialnych  za  właściwą  realizację  robót.

1.5. Dokumenty  wymagane  przez  zamawiającego

- atesty  i  świadectwa  jakości  wyrobów

- instrukcje  i  zalecenia  producenta

- MATERIAŁY

2.1. Materiały  konstrukcyjne

- stalowe, żelbetowe , drewniane  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  i  świadectwom  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.

2.2. Materiały izolacji termicznej paraizolacyjnej i paroprzepuszczalnej

- styropian, wełna mineralna, folia paraizolacyjna, paroprzepuszczalna  , kleje do styropianu, kołki plastykowe, wyprawy elewacyjne ,siatka  powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach szkolnych.

2.3. Materiały posadzkarskie

- terakota, beton posadzkowy ,kleje do terakoty, zaprawy spoinujące powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Materiały pokryciowe dachowe

- blacha dachówkowa , blacha powlekana płaska na obróbki, rynny, rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu.

4.TRANSPORT

Materiały  mogą  być  przywożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  taki  sposób, aby  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  norm jakości.

5.WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  ich  właściwe  wykonanie,  zgodnie  z  wiedzą  budowlaną,  Polskimi  Normami  i  umową.  Jest  również  odpowiedzialny  za  jakość  zastosowanych  do  budowy  materiałów  i  ich  zgodność  z  wymogami  technicznymi.

Inspektor  nadzoru  ma  prawo  do  odrzucenia  robót  lub  materiałów   niezgodnych  z  wymogami  technicznymi,  normami  lub  SST.  Decyzje  i  polecenia  Inspektora  Nadzoru  należy  realizować  w  wyznaczonym  przez  niego  czasie,  pod  groźbą  wstrzymania  robót,  a  skutki  finansowe  z  tego  wynikłe  poniesie  Wykonawca  robót.

5.1. Roboty  żelbetowe naprawcze

- beton do napraw konstrukcyjnych rozebranych dwóch słupów o odpowiedniej wytrzymałości tj. minB-25 , podczas betonowania zagęszczany wibratorem buławowym , betonowanie przy temperaturach na zewnątrz nie niższych niż +5stC, konstrukcję stalową wsporczą na czas wykonywania robót naprawczych zdemontować po osiągnięciu pełnej wytrzymałości betonu tj. po 28dniach

- proces naprawy powierzchniowej dwóch słupów powinien odbywać się przy temperaturach na zewnątrz nie niższych niż +8stC , zgodnie z wymogami technologicznymi przy naprawach zaprawami cementowo-polimerowymi

5.2 Roboty posadzkarskie

- po zerwaniu starej terakoty wykonać naprawę uszkodzonej podłoża betonowego

5.3   Wymiana pokrycia dachu

- elementy drewniane konstrukcyjne dachu zabezpieczyć środkami grzybobójczymi

- miejsca napraw konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie

- miejsca cięcia blach zabezpieczyć antykorozyjnie i ciąć nożycami do blach

- stosować gąbkę uszczelniającą pod gąsiorami

- obsadzenie nowych zaworów wodnych odcinających przy w/w odbiornikach

- izolację termiczną stropu z wełny mineralnej układać warstwami z nie pokrywającymi się połączeniami warstw

5.4. Roboty elewacyjne

- styropian kleić na powierzchnie czyste od sadzy i spieczonej starej izolacji

- kołkować w ilości 4szt na 1m2 ocieplanej powierzchni

- prace prowadzić przy temperaturach nie niższych niż +5stC

6.KONTROLA  JAKOŚCI

6.1. Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym  dokumentem.

6.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  ,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  technicznym. Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  -  po  okresie  gwarancyjnym.

6.3. Należy  przeprowadzać  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót

Sprawdzać  prawidłowość wykonania robót elewacyjnych,sufitów, stolarki drzwiowej,   prawidłowość wykonania posadzek betonowej, z terakoty , prawidłowego wykonania pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami rurami spustowymi .

7.OBMIAR  ROBÓT

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  mb, m2 , szt, kpl,.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  pomiarów  wykonanych  robót  z  natury,  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inspektora  nadzoru.

Obmiary  powinny  być  wykonywane  na  bieżąco,  a  przy  robotach  zanikających  obowiązkowo  w  obecności  inspektora  nadzoru.

Błędne  naliczenie  ilości  robót  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia  wykonawcy  z  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.

Wykonywane  roboty  podlegają  następującym  odbiorom:

- odbiór  robót  ulegających  zakryciu

- odbiór  zakończonego  etapu  robót – tylko  w  przypadku  takiego  ustalenia  w  umowie  o  wykonanie  robót

- odbiór  końcowy – ostateczny

- odbiór  pogwarancyjny

Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  przy  udziale  inspektora  nadzoru i  wykonawcy.

9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  za  wykonane  roboty  są  ceny  jednostkowe,  przedstawione  przez  wykonawcę  w  kosztorysie  ofertowym  i  przyjęte  przez  zamawiającego. Ceny  jednostkowe  obejmują  całość  robót  wraz  z  wszystkimi  narzutami.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-61/B-10245        Roboty  pokryciowe

PN-75/B-10121        Roboty posadzkarskie

PN-B-03264              Konstrukcje żelbetowe

PN-75/B -10121         Roboty elewacyjne