PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakres prac obejmuje:

- dostawa sprzętu komputerowego wg specyfikacji dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin:

| Specyfikacja | Nazwa jednostki | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Sewer | 1 |
| 1.2 | UPS | 2 |
| 1.3 | Szafa teleinformatyczna | 1 |

## Specyfikacja 1.1:	Serwer

Łącznie 1 szt.

Oferowany model	................................................................................

Producent 		................................................................................

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań | Oferta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Stelażowa obudowa typu RACK 19” o wysokości maks. 2U (zestaw RACK ma umożliwiać wysuwanie serwera na teleskopowych szynach z szafy), umożliwiająca zastosowanie redundantnych zasilaczy, wentylatorów, oraz dysków typu hot-plug, wyprodukowana przez producenta serwera. |  |
|  | Procesor | Minimum Quad-Core Intel® Xeon® Processor 5520 lub równoważny. W przypadku procesora równoważnego, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 wynik minimum 200 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 8 rdzeni (tj. 4 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org. |  |
|  | Liczba procesorów zainstalowanych | 2 |  |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera: oparta o chipset rekomendowany przez producenta procesora przeznaczony do zastosowań serwerowych, wewnętrzna częstotliwość pracy właściwa dla oferowanego typu procesora. Umożliwiająca instalację 2 procesorów. |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 16 GB DDR3, z technologią ECC, „memory mirroring”, Chipkill lub równoważna, możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 64 GB dla każdego zainstalowanego procesora. |  |
|  | Kontroler dysków twardych | Kontroler SAS RAID, pozwalający na zbudowanie poziomu RAID-0, 1, 10, 5, 6, cache 256MB, podtrzymanie bateryjne |  |
|  | Dyski twarde | - 2 x 73GB 2,5" 15K HS SAS - 6 x 147GB 2,5" 15K HS SAS |  |
|  | Liczba wszystkich wnęk na dyski twarde | Minimum 12 wnęk typu hot swap 2.5in |  |
|  | Gniazda rozszerzeń | Minimum 4 sloty PCI-Express. Serwer musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania min 2 slotów PCI-X lub posiadać takie sloty w standardzie. |  |
|  | Napęd DVD | Napęd dysków Ultrabay Enhanced DVD-ROM/CD-RW Combo Drive |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Zintegrowane z płytą główną 2x GigabitEthernet. Karty sieciowe muszą wspierać load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine. Mozilwość instalacji dodatkowych dwóch interfejsów GigabitEthernet nie zajmujących slotu PCI-E. |  |
|  | Procedura przewidywania awarii | Obejmująca dyski, pamięć, procesory, zasilacze, wentylatory, |  |
|  | Zdalne zarządzanie | Dedykowana karta umożliwiająca zdalne zarządzanie serwerem, poprzez dedykowany port ethernetowy. |  |
|  | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB |  |
|  | Zasilacze | Minimum 2 zasilacze, redundantne typu hot plug min 675W każdy |  |
|  | Wentylatory | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot plug |  |
|  | Porty dodatkowe | - 2 porty RJ-45. - 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. - 5 portów USB (2 z przodu, 2 z tyłu, 1 wewnatrz serwera). - 1 port VGA. - 1 port szeregowy. |  |
|  | Systemy operacyjne | Wspierane systemy: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Novell NetWare 6.5, RedHat Linux 5, SUSE Linux 10 |  |
|  | Dodatkowe wymagania | 36 miesięcy naprawa w miejscu instalacji sprzętu z gwarantowanym czasem naprawy do 24 godzin. Sprzęt musi spełniać normę Energy Star |  |
|  | Oprogramowanie | # Microsoft OEM Windows Server Enterprise 2008 R2 64bit x64 25 User English, 1pk |  |
|  | Dodatkowo | # 1 szt.- Microsoft OEM Windows 2008 Server CAL 5 User English, 1pk |  |

Specyfikacja 1.2:	UPS

Łącznie 2 szt.

Oferowany model	................................................................................

Producent 		................................................................................

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Oferta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc pozorna | 3000 VA |  |
|  | Moc rzeczywista | 2700 Wat |  |
|  | Napięcie wejściowe | 230V |  |
|  | Maks. Czas przełączenia na baterię | 4 ms |  |
|  | Liczba, typ gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania | 8 x IEC320 C13(10A) |  |
|  | Liczba, typ gniazd wyjściowych z ochroną antyprzepięciową | 1 x IEC320 C19(16A) |  |
|  | Typ gniazda wejściowego | IEC320 C20 (16A) |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 5 min. |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | Min. 15 min. |  |
|  | Porty | - RS232 |  |
|  | Diody sygnalizacyjne | - Praca z sieci zasilającej - Praca na baterii - Konieczna wymiana baterii - Przeciążenie UPS`a - Stan obciążenia UPS`a |  |
|  | Alarm dźwiękowy | - Alarm podczas pracy na baterii - Znaczny stan wyczerpania baterii |  |
|  | Typ obudowy | Rack 19” |  |
|  | Dodatkowo | - Zimny start - Układ automatycznej regulacji napięcia AVR - Szyny do montażu w szafie rack 19” - Kabel szeregowy RS232(DB9) - Awaryjny wyłącznik zasilania |  |

## Specyfikacja 1.3:	Szafa przemysłowa

Łącznie 1 szt.

Oferowany model	................................................................................

Producent 		................................................................................

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Oferta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary | Szerokość: max. 750 mm Wysokość: max. 2000 mm Głębokość: min. 1050 mm |  |
|  | Wysokość użytkowa | 42U |  |
|  | Obciążenie | Statyczne: min. 1300 kg Dynamiczne: min. 1000 kg |  |
|  | Drzwi przednie | 16 gauge Zamykane na klucz Umożliwiające otwieranie się w obie strony Wyposażone w linki uziemiające Montowane za pomocą wyciąganych bolców |  |
|  | Drzwi tylne | 18 gauge Otwierane, dzielone, odłączane Zamykane na klucz Wyposażone w linki uziemiające |  |
|  | Panele boczne | 18 gauge Zamykane na klucz |  |
|  | Osłona górna | 18 gauge Co najmniej 6 różnej wielkości przepustów kablowych |  |
|  | Słupki pionowe | 14 gauge |  |
|  | Szyny mocujące EIA | 14 gauge |  |
|  | Stabilizacja | Nóżki poziomujące Zgodność z wymaganiami dla 4 strefy UBC |  |
|  | Chłodzenia | Perforacja w drzwiach czołowych zapewniająca co najmniej 0.5 cm2 wolnego miejsca |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dodatkowo | Pionowa szyna mocująca musi mieć ponumerowane miejsca U Tylny kanał do zarządzania kablami Tylny kanał przystosowany do montażu listw PDU Obudowa musi być dostarczona w postaci całkowicie zmontowanej Montaż bez użycia narzędzi Kółka nastawne |  |
|  | Potwierdzenia zgodności | EIA-310-D |  |
|  | Klasa ochrony | IP 20 |  |