# Opis Przedmiotu Zamówienia - krzesła konferencyjne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 sztuk krzeseł konferencyjnych przeznaczonych do sal szkoleniowych, wykonanych ze sklejki liściastej, lakierowanej, z metalową konstrukcją spawaną.

# Minimalne wymagania techniczne:

## Siedzisko i oparcie

  - Wykonane z jednego elementu sklejki liściastej, formowanej na gorąco.

  - Sklejka lakierowana, o wygodnym profilu ergonomicznego wygięcia.

  - Grubość sklejki: min. 10,5 mm.

  - Oparcie bez otworu.

  - Kolor sklejki: naturalny, np. buk (odcienie zbliżone, dopuszczalne niewielkie

różnice wynikające ze specyfiki drewna).

## Stelaż

  - Konstrukcja wykonana ze stalowych rur spawanych, trwale połączonych.

  - Rurka stelaża:

- grubość ścianki min. 1,8 mm,

- średnica rurki min. 16 mm.

- Wykończenie stelaża: stal lakierowana proszkowo (odcienie czerni lub szarości, mieszczące się w standardowej palecie kolorów RAL [bez dopłat za kolor]. Dokładny odcień Zamawiający wybierze po wyborze Wykonawcy, spośród zaproponowanych przez Wykonawcę kolorów) .

- Krzesła muszą posiadać stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami.

## Parametry użytkowe

  - Krzesła muszą posiadać możliwość sztaplowania (min. 6 sztuk w stosie).

  - Nośność krzesła: min. 110 kg.

  - Wymiary całkowite krzesła (dopuszczalne szerokie tolerancje ze względu na różne modele rynkowe):

- wysokość całkowita: od 84 do 86 cm,

- wysokość do siedziska: od 45 do 47 cm,

- szerokość całkowita: od 48 do 51 cm,

- głębokość całkowita: od 44 do 48 cm.

## Normy i certyfikaty

  - Krzesła muszą spełniać normę PN-EN 16139:2013 (wytrzymałość i bezpieczeństwo mebli użytkowych) lub równoważną.

  - Krzesła muszą posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych wydany przez Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego P.U.R – REMODEX Sp. z o.o. lub równoważny.

## Pozostałe wymagania

  - Krzesła muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane.

  - Gwarancja min. 24 miesiące.

## Warunki dostawy i odbioru

  - Krzesła dostarczone w całości i wniesione do pomieszczeń na IV piętrze (jest możliwość skorzystania z windy towarowej) budynku biurowego „Arkońska Business Park A4” zlokalizowanym w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6 (80-257 Gdańsk).

  - Preferowane godziny dostawy: 17:00 – 8:00.

  - Termin dostawy: zgodnie z umową - do wskazanej daty przez Zamawiającego.

  - Odbiór nastąpi po kontroli jakości i zgodności z zamówieniem - sprawdzeniu wymiarów, wykończenia, stabilności oraz dokumentów wymienionych w ust. 7.

## Wymagane dokumenty przy dostawie

- Wraz z krzesłami Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

- deklarację zgodności / certyfikat normy (np. PN-EN 16139:2013 lub równoważnej),

- atest badań wytrzymałościowych (REMONDEX lub równoważny),

- instrukcję użytkowania i konserwacji (w języku polskim lub angielskim),

- kartę gwarancyjną z okresem gwarancji min. 24 miesięcy,

## Zdjęcie poglądowe krzesła