|  | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Część 1 Projektory |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt informatyczny |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | Produkt |  | Specyfikacja |  | Ilość |  |
| A | B |  | C |  | D |  |
| 1 | Projektory |  | Technologia projekcji 3LCD Technology Format 4:3 Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Kontrast nie mniej niż: 4000:1 (zgodność z ISO21118-2012) Jasność [ANSI lumenów] nie mniej niż: 5000 / 3000 w trybie eko (zgodność z ISO21118-2012) Żywotność lampy [h] nie mniej niż: 4000 / 6000 w trybie eko Obiektyw zawiera zakres: F= 1,8–1,99, f= 18,2–28 mm Korekcja zniekształceń trapezowych ręcznie w poziomie/pionie, nie mniej niż: +/-30° Współczynnik projekcji zawiera zakres: 1.38 – 2.2 : 1 Odległość projekcji [m] zawiera zakres: 1.2 – 13.0 Przekątna ekranu [cale] zawiera zakres: 30 – 300 Zoom zawiera zakres: 1 - 1.6 Obsługiwane rozdzielczości Maksymalnie 1920 x 1280 — (WUXGA) Złącza Wejście: Mini D-sub 15 pin Wyjście: Mini D-sub 15 pin Wejście: HDMI™ Wejście: RCA Wejście: 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack; RCA Stereo dla sygnału wideo oraz S-Video; HDMI audio; Gniazdo mikrofonowe 3,5 mm Wyjście: 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Wejście: D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) RJ45 Type B; Type A NTSC; PAL; SECAM Pilot Tak Zasilanie zawiera zakres: 230-240 V AC; 50 - 60 Hz Pobór mocy [W] nie więcej niż: 425 / 325 (Eco) / 10 (Stand by) Waga [kg] nie więcej niż: 5.0 Poziom szumu [dB (A)] nie więcej niż 30 / 40 (Eco / Normal) Głośniki [W] nie mniej niż: 15 (mono) Montaż biurkowy, podsufitowy Gwarancja na lampę 6 miesięcy Wymagany termin gwarancji: Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy na urządzenie |  | 6 |  |
|  |  | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część 2 Komputer stacjonarny (workstation) |  |  |  |  |
| l.p. | Produkt |  | Specyfikacja |  | Ilość |  |
| A | B |  | C |  | D |  |
| 1 | Komputer stacjonarny (workstation) |  | 1.Typ Stacja graficzna. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany jako profesjonalna stacja robocza m.in. dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 3.Procesor Min. 4-rdzeniowy, min 3.40GHz, Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 punktów. Dane oferowanego procesora i spełnienie wymogów SIWZ Zamawiający sprawdzi na stronie http://www.cpubenchmark.net . 4.Pamięć operacyjna 8GB (DDR4 SDRAM 2133MHz) z funkcją ECC Unbuffered - możliwość rozbudowy do 64GB, min cztery gniazda pamięci. 5.Parametry pamieci masowej Min. 1 TB SATA III 7200 obr./min. 6Gb/s Możliwość instalacji dodatkowych dysków SSD, M.2 (PCIex4 Gen 3) 6.Grafika Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, umożliwająca wyświetlanie obrazu o rozdzielczości do 2560 x 1600@60Hz osięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1000 punktów. Dane oferowanej karty graficznej i spełnienie wymogów SIWZ Zamawiający sprawdzi na stronie http://www.videocardbenchmark.net 7.Wyposażenie multimedialne Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio 8.Obudowa Obudowa typu Tower z opcją rackowania 4U. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt 5,25” oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5” + 1 szt 2,5” dla dysków twardych. Maksymalna suma wymiarów 110 cm. Obudowa musi posiadać możliwość montażu czujnika otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz o mocy: min 400W z aktywnym PFC i sprawności min 92% 9.Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10.BIOS Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, wirtualizacji, RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. -BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 11.Bezpieczeństwo 1. BIOS musi posiadać możliwość -skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, -możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) -blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; -blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe -kontroli sekwencji startu systemu; -startu systemu z urządzenia USB -funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń -włączenia/wyłączenia RAID 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 12.Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: -monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; -zdalną konfigurację ustawień BIOS; -zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; -zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; -technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); -nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; -wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie 13.Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net 14.Ergonomia Maksymalnie 30 dB w pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; 15.Wymagania dodatkowe 1.Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – załącznik kryteriów równoważności. 2.Wbudowane porty i złącza: - min. 12 x USB w tym minimum 4 porty USB 3.0 z tyłu i min 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy - port sieciowy RJ-45, - porty audio: z przodu obudowy wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe, z tyłu obudowy wejście liniowe, wyjście liniowe i wejście mikrofonowe - 2 szt PS/2 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Wyjścia zintegrowanej karty graficznej umożliwiające jednoczesne podłączenie dwóch monitorów za pomocą wyjścia VGA (D-Sub DE-15F). 3.Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT, vPro 4.Płyta główna z chipsetem zgodnym z zaoferowanym procesorem, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR4 2133 MHz - sloty: 1 x PCIe x16 Gen3 1 x PCIe x4/x16 Gen3 1 x PCIe x4 Gen3 1 x PCIe x1 Gen1 1 x M.2 (PCIe x4 Gen3) - 4 złącza SATA - kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10 5.Klawiatura USB w układzie polski programisty 6.Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 7.Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti 16.Warunki gwarancji Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Wsparcie techniczne producenta Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Wymagany termin gwarancji to minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji. |  | 26 |  |

|  |  | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część 3 Monitory |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Produkt |  | Specyfikacja | Ilość |
| A | B |  | C | D |
| 1 | Monitory |  | Przekątna: 27 cali, Rozdzielczość: 1920 x 1080 piksele Podświetlenie: LED Kontrast: nie mniej niż 2000000 :1 Typ matrycy TFT VA Rozmiar plamki 0,311 Jasność minimalna: 300cd /m2 Czas reakcji: 4ms Złącze: DVI-D (z HDCP), 15-stykowe D-Sub, HDMI Wbudowane głośniki Wymagany termin gwarancji to minimum 24 miesiące | 8 |

|  |  | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część 4 Urządzenie drukujące kody |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Produkt |  | Specyfikacja | Ilość |
| A | B |  | C | D |
| 1 | Urządzenie drukujące kody |  | Druk monochromatyczny Urządzenie powinno wykonywać wydruki z aplikacją ENOVA Rodzaj interfejsu: USB Rozdzielczość drukowania: co najmniej 200dpi Szerokość druku: co najmniej 100mm Prędkość druku: co najmniej 120 mm/s Możliwość użycia nośnika(gilzy/taśmy) o szerokości 12,7mm Wymiary: maksymalnie 220x320x260mm Dołączone oprogramowanie: sterowniki, aplikacja do projektowania etykiet Drukowane kody kreskowe: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, German Post Code, GS1 DataBar, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet, Logmars, Plessey, Postnet, standard 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-A I UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC-E, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code Komplet materiałów eksploatacyjnych umożliwiających uzyskanie 2000 wydruków kodów kreskowych (etykiety samoprzylepne 50x25mm) Wymagany termin gwarancji to minimum 24 miesiące | 1 |

|  |  | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część 5 Urządzenia sieciowe i akcesoria komputerowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Produkt |  | Specyfikacja | Ilość |
| A | B |  | C | D |
| 1 | Switch 5 PORT |  | typ niezarządzalny przeznaczenie biurkowy liczba portów 1000 Mbit 5 szt. obsługiwane protokoły IEEE 802.3u rozmiar tablicy adresów MAC min. 1000 algorytm przełączania store-and-forward warstwa przełączania 2 szerokość max. 180 mm wysokość max. 50 mm głębokość max. 120 mm Zasilanie zewnętrzne, 220-230V, 50-60Hz Gwarancja 24 miesiąceSzerokość druku: co najmniej 100mm Prędkość druku: co najmniej 120 mm/s Możliwość użycia nośnika(gilzy/taśmy) o szerokości 12,7mm Wymiary: maksymalnie 220x320x260mm Dołączone oprogramowanie: sterowniki, aplikacja do projektowania etykiet Drukowane kody kreskowe: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, German Post Code, GS1 DataBar, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet, Logmars, Plessey, Postnet, standard 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-A I UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC-E, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code Komplet materiałów eksploatacyjnych umożliwiających uzyskanie 2000 wydruków kodów kreskowych (etykiety samoprzylepne 50x25mm) Wymagany termin gwarancji to minimum 24 miesiące | 5 |
| 2 | Switch 8 PORT |  | typ niezarządzalny przeznaczenie biurkowy liczba portów 1000 Mbit 8 szt. obsługiwane protokoły IEEE 802.3u rozmiar tablicy adresów MAC min. 1000 algorytm przełączania store-and-forward warstwa przełączania 2 szerokość max. 180 mm wysokość max. 50 mm głębokość max. 120 mm Zasilanie zewnętrzne, 220-230V, 50-60Hz Wymagany termin gwarancji to minimum 24 miesiące | 5 |
| 3 | Switch GBit 44 PORT |  | Obsługiwane protokoły i standardy IEEE 802.3 - 10BaseT IEEE 802.3u - 100BaseFX IEEE 802.3ab - 1000BaseT IEEE 802.3x - Flow Control auto MDI/MDI-X IGMP - Internet Group Management Protocol IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1p - Priority DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol Liczba portów 10/100/1000BaseT (RJ45) min. 44 Liczba portów Combo 1000Base-T/SFP min. 4 Prędkość magistrali wewnętrznej min. 96Gbps Przepustowość min. 71.4 Mpps Bufor pakietów min. 6 MB Rozmiar tablicy adresów MAC min. 16K Jumbo Frame min. 9.000 Bajtów Zasilanie 100 to 240 VAC, 50/60Hz Montaż Szafa rackowa, wysokość: 1U Cechy 802.3x Flow Control IGMP v1/v2/v3 Snooping Supports min. 256 IGMP groups IGMP per VLAN Supports IGMP Snooping Querier Spanning Tree Protocol 802.1D STP 802.1w RSTP Loopback Detection 802.3ad Link Aggregation min. 8 ports per group QoS DSCP ACL IPv4 Address (ICMP/IGMP/TCP/UDP) ACL IPv6 Address (ICMP/TCP/UDP) VLAN 802.1Q Tagged VLAN min. 4094 VIDs PORT/MAC/Protocol/Priveta VLAN Management VLAN GARP/GVRP Zabezpieczenia Port Security 802.1X Port-based Authentication Supports RADIUS Server Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control Static MAC SSL Supports v1/v2/v3 Supports IPv4/IPv6 ARP Packet Inspection Zarządzanie Web-based GUI Simplified CLI TFTP Client SNMP Supports v1, v2, v3 BootP/DHCP Client SNTP RMON v1 Wymagany termin gwarancji to minimum 24 miesiące | 1 |
| 4 | Pamięć wewnętrzna |  | Pamięć wewnętrzna 8 GB Registered ECC Typ pamięci wewnętrznej DDR4 Prędkość zegara pamięci 2133 Mhz Rozkład pamięci (moduły rozmiaru x) 1 x 8 GB Zapewniający współpracę z HP Z440 Wymagany termin gwarancji to minimum 24 miesiące | 4 |
| 5 | Micro pendrive 8 GB |  | Rodzaj pamięci SDHC Pojemność min. 8 GB Prędkość zapisu min. 5 MB/s Prędkość odczytu min. 8 MB/s USB 2.0/3.0 Szerokość max. 22 mm Wysokość max. 16 mm Grubość max. 7 mm Waga max. 5 g Wymagany termin gwarancji to minimum 24 miesiące | 40 |

System operacyjny do wyposażenia komputerów – warunki równoważności dla systemu Windows 7 Professional

MS Windows 7 Professional SP1 64 bit PL lub równoważny spełniający następujące warunki:

- system 64 bitowy (z dostępną wersją 32-bitową), system operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami urządzeń i składników wyposażenia komputera; gotowy do użytkowania; wszystkie niezbędne poprawki zalecane przez producenta systemu operacyjnego powinny być zainstalowane.

- musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego na komputerach Zamawiającego w tym:

  - MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access),

  - OpenOffice,

- musi w pełni współpracować ze środowiskiem Active Directory MS Windows Server 2003/2012.

- licencja musi:

  - być nieograniczona w czasie,

  - pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,

  - pozwalać na użytkowanie komercyjne,

  - pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy,

- musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- deklarowany przez producenta systemu termin wsparcia systemu, co najmniej do końca roku 2019.

- na stronie WWW producenta komputera powinny być dostępne aktualne wersje kompletu sterowników do urządzeń i składników stanowiących wyposażenie dostarczanego komputera dla dostarczonego systemu operacyjnego.

- musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową oraz zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.

- musi posiadać wbudowane co najmniej następujące elementy zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe.

- zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- zintegrowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych.

- zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego.

- musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem.

- musi zapewniać wsparcie dla użytkowanych u Zamawiającego oraz większości powszechnie używanych urządzeń i standardów dotyczących drukarek, skanerów, urządzeń sieciowych, USB, e-Sata, FireWare, Bluetooth, urządzeń Plug & Play, WiFi.

- nie może ograniczać możliwości instalacji w przyszłości nowego powszechnie dostępnego sprzętu (sterowniki) oraz oprogramowania.