# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby systemu sprawdzianowego.

- Opis przedmiotu zamówienia

Niniejszy dokument zawiera opis przedmiotu zamówienia „dalej OPZ” w podziale na części.

Opis zawarty w tabelach do poszczególnych części zamówienia zawiera:

- Nazwy zamawianych produktów.

- Liczby sztuk zamawianych produktów.

- Wymagania techniczne, których spełnienie przez oferowane produkty jest obligatoryjne.

- Każde zaoferowane urządzenie musi być dopuszczone na rynek europejski i być oznaczone znakiem CE.

- Informacje ogólne:

- Warunki realizacji zamówienia dla każdej części zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załączniki nr 3 do Zapytania ofertowego.

- Warunki realizacji gwarancji dotyczące zaoferowanego sprzętu zawiera projektowane postanowienia umowy załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

- Miejsce dostawy:

Część 1 i 2: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Część 1 - Serwery

| Poz. | Produkt | Wymagania techniczne | Liczba szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer | - Typ obudowy serwera nie większa niż 2U, do montażu w szafie RACK 19 cali. Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie RACK - Procesor lub procesory wielordzeniowe, co najmniej 16-rdzeniowe o taktowaniu min. 2,0 GHz, zaprojektowane do pracy w serwerach, osiągający wynik co najmniej 30 000 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/server.html. Wydruk zawierający listę wyników procesorów w teście Passmark CPU Mark z ww. strony zawiera załącznik nr 6 do SWZ - Zamawiający oceni spełnienie warunku wydajności zaoferowanego procesora w oparciu o tę listę. W przypadku, gdy zaoferowany procesor nie znajduje się na liście, o której mowa powyżej, należy złożyć wraz z ofertą wydruk z testu PassMark CPU Mark ze strony https://www.cpubenchmark.net/server.html, potwierdzający wydajność punktową oferowanego procesora. Data przeprowadzenia testu nie może być późniejsza niż dzień ogłoszenia o zamówieniu. - Pamięć: co najmniej 32 GB, typ DDR5 z możliwością rozbudowy do co najmniej 128 GB, - Sloty rozszerzeń: co najmniej 2x PCIe, - Co najmniej 2x dysk 500 GB każdy, pracujące w sprzętowym trybie RAID 1, - Serwer musi być wyposażony w co najmniej 8 kieszeni dyskowych 2,5”, - Karty sieciowe: co najmniej 2 wbudowane porty Ethernet 10Gb, - Złącza: - Co najmniej: 4x USB 3.0 (w tym 1 port wewnętrzny) - 1x VGA - 2x zasilacz o mocy co najmniej 500W każdy, typu Hot-Plug, z redundancją, efektywność zasilaczy minimum 90%, - Moduł zarządzający: - Niezależny od system operacyjnego, zintegrowany z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe - wsparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP, - dostęp do karty zarządzającej poprzez: - port RJ45, - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera - dostęp do karty możliwy: - z poziomu przeglądarki webowej (GIU-Graficzny Interfejs Użytkownika) - z poziomu linii komend zgodnie z sterowaniem tonowym DTMF (DTMF System Management Architecture for Server Hardware, oraz zarządzaniem przez SMCLP (Server Management Command Line Protocol - SMCLP), - z poziomu skryptu (XML/Perl), - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface), - wbudowane narzędzia diagnostyczne, - zdalna konfiguracja serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego. - wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych: Microsoft Windows Server 2019, VMware ESXi 6.5 U3 i nowszych, Wymagany termin gwarancji: nie krótszy niż 36 miesięcy | 2 |

### Część 2 - Macierz

| Poz. | Produkt | Wymagania techniczne | Liczba szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Macierz | - Typ obudowy serwera nie większa niż 2U, do montażu w szafie RACK 19 cali. Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania macierzy w szafie RACK - Obsługiwane systemy plików: HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 - Pamięć systemowa: co najmniej 32 GB DDR4 z możliwością rozbudowy do co najmniej 64 GB - Możliwość instalacji co najmniej 12 dysków SATA 2,5”, wszystkie sloty muszą obsługiwać dyski SATA II i SATA III - Co najmniej 4 dyski SATA III 2,5”, o łącznej pojemności min. 16 TB, - Obsługa iSCSI - Konfiguracja RAID 0, 1, 5, 6, 10, - Szyfrowanie danych kluczem AES 256bit - Obsługa replikacji w czasie rzeczywistym umożliwiająca wykonywanie kopii zapasowych zarówno w czasie rzeczywistym jak i według harmonogramu - przepustowość odczytu/zapisu powinna wynosić co najmniej 100 MB/s dla pojedynczych dysków oraz co najmniej 200 MB/s dla konfiguracji RAID 5/6 lub RAID 10 wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych: Microsoft Windows Server 2019, VMware ESXi 6.5 U3 i nowszych - Złącza: - Co najmniej 2 x Port 10 Gigabit sieci Ethernet - Co najmniej 2x USB 3.0 - 2x zasilacz o mocy min. 500W każdy, typu Hot-Plug, z redundancją, efektywność zasilaczy minimum 90% Wymagany termin gwarancji: nie krótszy niż 36 miesięcy | 1 |