| Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 - URZĄDZENIE WIDEOKONFERENCYJNE |  |  |  |  |
| A |  | B | C | D |
| l.p. |  | Produkt | Specyfikacja | Ilość |
| 1 |  | Urządzenie wideokonferencyjne | Skład zestawu Wideoterminal Kamera Mikrofon konferencyjny Pilot zdalnego sterowania Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.) Specyfikacja elementów zestawu Kamera Zoom optyczny 4x Pole widzenia w poziomie powyżej 65 stopni; możliwość zwiększenia do 85 stopni Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni Zakres ruchu w pionie powyżej 40 stopni Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p Automatyczna regulacja bieli Automatyczna regulacja ostrości Kompensacja tylnego oświetlenia Mikrofon konferencyjny Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 22kHz Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch Specyfikacja wideoterminala Protokoły i standardy wideo H.261 H.263 H.264 AVC H.264 SVC RTV RDP Rozdzielczość wideo strumienia głównego Obsługa połączeń w jakości 720p30 w paśmie poniżej 800 kbps Obsługa połączeń w jakości 720p60 w paśmie poniżej 1,2 Mbps SD, CIF, QCIF Możliwość wyboru natywnych proporcji wyświetlania 4:3 lub 16:9 Możliwość licencyjnej rozbudowy urządzenia do obsługi jakości 1080p60 Przesyłanie treści Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239 Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP Obsługiwane rozdzielczości: 720p, XGA, SVGA, VGA Nadawanie prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP Możliwość licencyjnej rozbudowy urządzenia do obsługi drugiego strumienia w jakości 1080p60 Protokoły i standardy audio G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 22 kHz Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) Automatyczne tłumienie zakłóceń System redukcji echa Maskowanie błędów transmisyjnych audio System redukcji hałasu klawiatury Inne protokoły i funkcjonalności H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną H.225, H.245, H.241 H.243 chair control H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory) Możliwość integracji ze środowiskiem Microsoft Skype for Business (dodatkowa licencja) Integracja z serwerem Microsoft Exchange Integracja z Microsoft Active Directory Integracja usług katalogowych przez LDAP/AD Sieć Port ethernet 10/100/1000 Mb/s Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323 Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP Pasmo 3 Mb/s dla połączeń w sieci IP Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP registrar Obsługa protokołu NAT Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP Obsługa QoS IP Precedence DiffServ Konfigurowalny rozmiar MTU Sterowanie/zarządzanie Ekranowe menu użytkownika w języku polskim Zarządzanie urządzeniem przez WWW Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API Wejścia/wyjścia audio i wideo Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej 2 x Wyjście wideo HDMI 1.3, w tym jedno z obsługą audio Wejście audio stereo Wejście wideo HDMI 1.3 z obsługą audio Wejście wideo VGA Możliwość podłączenia 2 mikrofonów systemowych stereo Zabezpieczenia Secure Web - https Secure Telnet Tryb chronionego dostępu Wsparcie dla SHA-1, SHA-256 Bezpieczna autentykacja hasła Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES-256 Przejsciówka VGA-HDMI Gwarancja min. 12 miesięcy | 1 |

| Część 2 - KOMPUTERY, URZĄDZENIA SIECIOWE ORAZ AUDIO-VIDEO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | B | C | D |
| l.p. |  | Produkt | Specyfikacja | Ilość |
| 1 |  | Notebook A | Ekran Matryca LED, 15,6”, rozdzielczość HD 1366x768, Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora | 20 |
|  |  |  | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2 GHz lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 1600 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net, z której należy załączyć wydruk potwierdzający spełnienie warunku na liczbę punktów, które musi osiągnąć procesor oferowanego notebooka |  |
|  |  |  | Pamięć operacyjna 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) Dysk twardy 500 GB, |  |
|  |  |  | karta graficzna, Karta sieciowa 10/100 – RJ 45 |  |
|  |  |  | Porty/złącza 1xUSB 3.0, 1xUSB2.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu , HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych, WiFi Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n/ac, |  |
|  |  |  | Wielodotykowy touchpad |  |
|  |  |  | Zasilacz 230V, 50-60Hz z kablem zasilającym |  |
|  |  |  | Waga poniżej 2kg (z baterią) |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 2 |  | Notebook B | Ekran Matryca IPS, 15,6”, rozdzielczość HD 1920x1080 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora | 15 |
|  |  |  | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4300 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net, z której należy załączyć wydruk potwierdzający spełnienie warunku na liczbę punktów, które musi osiągnąć procesor oferowanego notebooka |  |
|  |  |  | Pamięć operacyjna 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) Dysk twardy 500 GB, |  |
|  |  |  | karta graficzna, Karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45 |  |
|  |  |  | Porty/złącza 4xUSB 3.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu , VGA, Mini DP, RJ-45, czytnik kart multimedialnych, WiFi Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n/ac, |  |
|  |  |  | System operacyjny Microsoft Windows 7 Pro PL lub równoważny, Wielodotykowy touchpad |  |
|  |  |  | Zasilacz 230V, 50-60Hz z kablem zasilającym |  |
|  |  |  | Waga poniżej 2,4 kg (z baterią) |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 3 |  | Notebook C | Ekran Matryca TFT IPS, 14”, rozdzielczość HD 1920x1080 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora | 2 |
|  |  |  | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4700 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net, z której należy załączyć wydruk potwierdzający spełnienie warunku na liczbę punktów, które musi osiągnąć procesor oferowanego notebooka |  |
|  |  |  | Pamięć operacyjna 8 GB (LPDDR3, 1866 MHz) Dysk twardy 256 GB SSD, |  |
|  |  |  | karta graficzna |  |
|  |  |  | Porty/złącza 2xUSB 3.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu , HDMI, Thunderbolt 3, WiFi Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie a/b/g/n/ac, Modem 4G (LTE) |  |
|  |  |  | System operacyjny Microsoft Windows 7 Pro PL 64 bit lub równoważny, Wielodotykowy touchpad |  |
|  |  |  | Zasilacz 230V, 50-60Hz z kablem zasilającym |  |
|  |  |  | Waga poniżej 1,2 kg (z baterią) |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 4 |  | Monitor | Przekątna: 27 cali, | 4 |
|  |  |  | Rozdzielczość: 1920 x 1080 piksele Podświetlenie: LED |  |
|  |  |  | Kontrast: nie mniej niż 2000000 :1 Typ matrycy TFT VA |  |
|  |  |  | Rozmiar plamki 0,311 |  |
|  |  |  | Jasność minimalna: 300cd /m2 Czas reakcji: 4ms |  |
|  |  |  | Złącze: DVI-D (z HDCP), 15-stykowe D-Sub, HDMI |  |
|  |  |  | Wbudowane głośniki |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 5 |  | Projektor | Jasność sięgająca 1000 ANSI lumenów przy kontraście 30 000:1 | 4 |
|  |  |  | Źródło światła LED, wytrzymujące 30 000 godzin pracy |  |
|  |  |  | Obraz panoramiczny o przekątnej do 2,7 m (107”) i |  |
|  |  |  | Rozdzielczość HD |  |
|  |  |  | Obsługa obrazu 3D w technologii DLP® Link™, odtwarzanie filmów w formacie BluRay 3D i technologia konwersji obrazu 2D na 3D |  |
|  |  |  | Wbudowana przeglądarka dokumentów Microsoft Office® i Adobe™ PDF |  |
|  |  |  | Odtwarzacz multimedialny do przeglądania zdjęć i odtwarzania filmów oraz plików dźwiękowych |  |
|  |  |  | Intuicyjny pilot w postaci aplikacji na telefony komórkowe* (Android/iOS) |  |
|  |  |  | Bezprzewodowa projekcja plików wideo, zdjęć i witryn internetowych dzięki bezprzewodowej łączności z siecią LAN |  |
|  |  |  | Transmisja strumieniowa dźwięku i wideo z kompatybilnych urządzeń mobilnych z funkcją MHL |  |
|  |  |  | 4 GB pamięci wewnętrznej na dane (pamięć dostępna dla użytkownika: 2 GB) oraz możliwość podłączania nośników USB |  |
|  |  |  | Głośniki stereo z przestrzennym dźwiękiem |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 6 |  | Urządzenie wielofunkcyjne | Drukarka sieciowa mono | 4 |
|  |  |  | Kopiarka – minimalnie 37 stron na minutę A4 Skanowanie do plików w formacie: |  |
|  |  |  | PDF |  |
|  |  |  | JPEG TIFF XPS PDF/A |  |
|  |  |  | Opcja dwustronnego wydruku Ilość podajników w standardzie: 2 Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły |  |
|  |  |  | Koperta 10 |  |
|  |  |  | Koperta 7 3/4 |  |
|  |  |  | Koperta 9 |  |
|  |  |  | A4 |  |
|  |  |  | A5 |  |
|  |  |  | Koperta DL |  |
|  |  |  | Executive |  |
|  |  |  | Folio |  |
|  |  |  | JIS-B5 |  |
|  |  |  | Odporność na maksymalną obciążalność 100000 kopii miesięcznie |  |
|  |  |  | Pamięć 512MB |  |
|  |  |  | Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200dpi Gniazdo RJ45 |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 7 |  | Punkt dostepowy WiFi | Moc wyjściowa radia: 30 dBm Antena: Wbudowana | 6 |
|  |  |  | Ilość gniazd kablowych RJ45: 2 szt. Standard WiFi: 300Mb/s - 802.11n |  |
|  |  |  | Standard przewodowy: 802.3ab 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |  |
|  |  |  | Pasmo: 5 GHz, 2,4 GHz Tryb pracy: AP |  |
|  |  |  | Funkcje: VLAN, QoS, Izolacja ruchu ''gości'', WMM, Do 200 jednoczesnych połączeń |  |
|  |  |  | Zarządzanie: Oprogramowanie |  |
|  |  |  | Zabezpieczenia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i |  |
|  |  |  | Zasilanie: Passive Power over Ethernet (12-24V), 24V, 0.5A PoE Adapter Included 802.3af, Pobór mocy: nie więcej niż 13 watów, Waga: max 300 g |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 8 |  | Kamera do symulacji | Typ matrycy CMOS Exmor R (BSI) | 4 |
|  |  |  | Rozmiar matrycy [cal] 1/5.8 |  |
|  |  |  | Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] 2.29 |  |
|  |  |  | Stabilizator obrazu Optyczny , SteadyShot |  |
|  |  |  | Obiektyw Carl Zeiss |  |
|  |  |  | Zbliżenie optyczne x30 |  |
|  |  |  | Zbliżenie cyfrowe x350 |  |
|  |  |  | Przesłona f/1.8 - f/4.0 |  |
|  |  |  | Ogniskowa [mm] 1.9 - 57.0 |  |
|  |  |  | Ogniskowa minimalna 35mm [mm] 26.8 |  |
|  |  |  | Ogniskowa maksymalna 35mm [mm] 804 |  |
|  |  |  | Nośnik danych: Karta Memory Stick Micro , Karta microSD , Karta microSDHC , Karta microSDXC |  |
|  |  |  | Format HD Full HD 1080p |  |
|  |  |  | Format zapisu (film) AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H.264 , MPEG-4 AVC/H.264 , XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264) |  |
|  |  |  | Rozdzielczość (film) AVCHD: 1920 x 1080/50p, 25p, 50i (FX, FH) 1440 x 1080/50i (HQ, LP) MP4: 1280 x 720/25p, XAVC S HD 1920 x 1080/50p, 25p |  |
|  |  |  | Format zapisu (zdjęcia) DCF 2.0 , Exif 2.3 , JPEG , MPF Baseline |  |
|  |  |  | Rozdzielczość (zdjęcia) Rozmiar fotografii (Tryb fotografii) L: 9,2 megapiksela, 16:9 (4032 x 2272) 6,9 megapiksela, 4:3 (3024 x 2272) S: 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 x 1080) 0,3 megapiksela, 4:3 (640 x 480) Rozmiar fotografii (Tryb filmu) L: 9,2 megapiksela, 16:9 (4032 x 2272) S: 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 x 1080) Rozmiar fotografii (Rejestracja fotografii) 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 x 1080) Rozmiar fotografii (Tryb DUAL REC) 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 x 1080), 9,2 megapiksela, 16:9 (4032 x 2272) |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| Część 3- URZĄDZENIA PERYFERYJNE I NOŚNIKI DANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| l.p | Produkt | Specyfikacja | Ilość |
| 1 | Filtr | Kolor czarny | 240 |
|  |  | Powierzchnia dwustronna, przynajmniej jedna strona matowa |  |
|  |  | Rodzaj fitra bezramowy |  |
|  |  | Możliwość kilkukrotnego, łatwego montażu/demontażu |  |
|  |  | Wysokość [mm] 194 |  |
|  |  | Szerokość [mm] 345 |  |
|  |  | Dedykowana przekątna ekranu [cal] 15,6 |  |
|  |  | Format ekranu 16:9 |  |
|  |  | Zakres widoczności nie większy niż 30 stopni w każdą stronę. Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 2 | Napęd USB | Funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis, | 4 |
|  |  | Technologia optyczna (odczyt): CD/DVD, |  |
|  |  | Technologia optyczna (zapis): CD/DVD, |  |
|  |  | Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 8,5 GB, |  |
|  |  | Czas dostępu (CD): 140 ms, |  |
|  |  | Czas dostępu (DVD): 160 ms, |  |
|  |  | Pojemność bufora: 1 MB, |  |
|  |  | Interfejs: USB 2.0, |  |
|  |  | Odczytywane formaty dysków (CD): CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-TEXT, Multi-session, |  |
|  |  | Odczytywane formaty dysków (DVD): DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, DVD-ROM, |  |
|  |  | Szybkość odczytu CD-ROM: 24x, |  |
|  |  | Szybkość zapisu CD-R: 24x, |  |
|  |  | Szybkość zapisu CD-RW: 16x, |  |
|  |  | Szybkość odczytu DVD-ROM: 8x, Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 3 | Mysz USB A | Interfejs USB | 10 |
|  |  | Typ bezprzewodowa Kolor czarny |  |
|  |  | Ilość klawiszy: 3 |  |
|  |  | dodatkowe: kółko przewijania (scroll wheel) Typ sensora: optyczny |  |
|  |  | Rozdzielczość: 1000dpi Zasięg: 10m Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 4 | Mysz USB B | Interfejs USB | 40 |
|  |  | Typ przewodowa Kolor czarny |  |
|  |  | Ilość klawiszy: 3 |  |
|  |  | dodatkowe: kółko przewijania (scroll wheel) Typ sensora: optyczny, brak dodatkowych klawiszy |  |
|  |  | Rozdzielczość: 800dpi Długość przewodu 1,8 m Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 5 | Dysk przenośny A | Rodzaj dysku HDD zewnętrzny | 10 |
|  |  | Pojemność 1000 GB |  |
|  |  | Format 2.5" |  |
|  |  | Interfejs USB 3.0 |  |
|  |  | Maksymalna wysokość 11,5 mm |  |
|  |  | Maksymalna szerokość 78 mm |  |
|  |  | Maksymalna głebokość 115 mm |  |
|  |  | Maksymalna waga 152 g |  |
|  |  | Kabel USB Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 6 | Dysk przenośny B | Rodzaj pamięci SDHC | 20 |
|  |  | Pojemność 32 GB |  |
|  |  | Klasa prędkości Class 10 |  |
|  |  | Prędkość odczytu 45 MB/s |  |
|  |  | Szerokość 24 mm |  |
|  |  | Wysokość 32 mm |  |
|  |  | Grubość 2,1 mm |  |
|  |  | Waga 2 g Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 7 | Czytnik kart pamięci | Interface USB 3.0 | 5 |
|  |  | Obsługiwane karty: SD, micro SD, CF, micro SDXC, RS MMC/MMC Mobile, M2, mini SD/mini SDHC, MMC-micro, MS-Duo, MS-Duo Pro |  |
|  |  | Prędkość transmisji danych 5Gb/s Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 8 | Modem LTE | Rodzaj: Modem LTE Zewnętrzny Przeznaczenie: 3G, 4G Interfejs: USB 2.0 Złącza zewnętrzne: Antenowe, Slot na karty microSD Prędkość transmisji danych: 150 Mbps (pobieranie), 50 Mbps (wysyłanie) Protokoły: EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE kategorii 4, UMTS Tryby pracy: stick modem, CDC, HiLink Gwarancja min. 12 miesięcy | 1 |
| 9 | Przełącznik KVM DVI | Ilość portów wejściowych DVI, USB, Audio: 4 | 1 |
|  |  | Ilość portów wyjściowych DVI, USB, Audio: 1 |  |
|  |  | Złącze dodatkowe USB 2.0: 2 |  |
|  |  | Maksymalna rozdzielczość video: 1920 x 1200 |  |
|  |  | Maksymalna odległość przesyłu sygnału: 5 m |  |
|  |  | Rodzaj obudowy: desktop |  |
|  |  | Sposób wyboru portu: przyciski, HotKey |  |
|  |  | Standardowy czas skanowania portów: 5 s |  |
|  |  | Pełna zgodność ze specyfikacją DVI-Digital i DVI-analog |  |
|  |  | Obsługa systemów Microsoft oraz Mac |  |
|  |  | Niezależne przełączanie portów KVM i USB dla dodatkowych urządzeń |  |
|  |  | Niezależne przełączanie portów KVM i USB dla sygnałów audio |  |
|  |  | Możliwość wyłączenia buzzera poprzez skrót klawiaturowy Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

| Część 4- URZĄDZENIA PERYFERYJNE AUDIO-VIDEO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| L.p. | Produkt | Specyfikacja | Ilość |
| 1 | Konwerter HDMI-VGA | Urządzenie konwertujące sygnał HDMI na VGA+SPDIF lub na YPbPr+SPDIF Obsługiwane rozdzielczości do 1600 x 1200 pikseli (UXGA) Separacja sygnału audio Chinch oraz Toslink(ODT) Gwarancja min. 12 miesięcy | 2 |
| 2 | Uchwyt sufitowy do projektorów multimedialnych | Montaż sufitowy | 5 |
|  |  | kompatybilność z projektorami BENQ LG NEC TOSHIBA |  |
|  |  | Regulacja długości ramienia 1000-1600mm |  |
|  |  | Wewnętrzy system prowadzenia przewodów |  |
|  |  | Kąt regulacji pionowej +/-15 stopni |  |
|  |  | Kąt regulacji poziomej 360 stopni |  |
|  |  | Regulacja rozstawienia otworów montażowych projektora |  |
|  |  | kolor biały |  |
|  |  | Nośność 15kg Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 3 | Przewód sygnału video VGA | złącza 15PIN D-SUB VGA | 5 |
|  |  | długość 15m |  |
|  |  | filtry ferrytowe na obu końcach przewodu |  |
|  |  | kompatybilny ze standardami VGA SVGA XGA SXGA QXGA WXGA WSXGA WUXGA WQXGA CGA NTSC |  |
|  |  | Obsługa rozdzielczości do 2048 x1536 |  |
|  |  | Powłoka zabezpieczająca przed uszkodzeniami Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 4 | Zestaw głośnikowy A | Moc głośników RMS min. 2x10W | 5 |
|  |  | Zakres częstotliwości 120Hz-20kHz |  |
|  |  | Typ zestawu 2+0 |  |
|  |  | Obudowa MDF |  |
|  |  | Kolor czarny |  |
|  |  | Regulacja głośności |  |
|  |  | Zasilanie sieciowe 230V Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 5 | Zestaw głośnikowy B | Zakres częstotliwości 60Hz-20kHz | 1 |
|  |  | Typ zestawu 2+1 |  |
|  |  | Moc głośników satelitarnych RMS min. 2x11W |  |
|  |  | Moc głośnika subwoofer RMS min. 24W |  |
|  |  | Kolor czarny |  |
|  |  | Regulacja głośności |  |
|  |  | Regulacja niskich tonów |  |
|  |  | Wyjście słuchawkowe stero 2,5mm |  |
|  |  | Obudowa wszystkich głośników (subwoofer, głośniki satelitarne) MDF |  |
|  |  | Zasilanie sieciowe 230V Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

| Część 5- OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| L.p. | Produkt | Specyfikacja | Ilość |
| 1 | Program antywirusowy | Antyphishing -ochrona danych kart kredytowych oraz loginów i haseł do kont bankowych, przed próbami wyłudzenia, realizowanymi za pośrednictwem pułapek phishingowych (stron www podszywających się pod oryginalne serwisy internetowe banków). | 100 |
|  |  | Blokada programów typu exploit |  |
|  |  | Ochrona przed atakami, wykorzystującymi luki w przeglądarkach internetowych, czytnikach PDF i innych aplikacjach |  |
|  |  | Zaawansowany skaner ( zabezpieczenie przed skomplikowanymi zagrożeniami, wielokrotnie spakowanymi lub zaszyfrowanymi) |  |
|  |  | Szybkie skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów, dzięki wykorzystaniu białych list bezpiecznych plików. |  |
|  |  | Skanowanie podczas pobierania plików |  |
|  |  | Skanowanie podczas bezczynności |  |
|  |  | Kontrola nośników wymiennych (zapobieganie nieautoryzowanym próbom kopiowania danych na zewnętrzne nośniki danych, możliwość zablokowania korzystania z nośników CD, DVD, USB oraz zewnętrznych dysków twardych) Pozwala tworzyć reguły dla konkretnych urządzeń, użytkowników i stacji roboczych |  |
|  |  | Blokowanie urządzeń podłączanych do komputera za pośrednictwem Bluetooth, FireWire oraz portów równoległych i szeregowych) |  |
|  |  | Ustalanie reguł dla rejestru systemu, aktywnych procesów oraz aplikacji w celu precyzyjnej konfiguracji poziomu zapewnianej ochrony |  |
|  |  | współpraca z lokalnym serwerem aktualizacji i zarządzania |  |
|  |  | zamawiający dopuszcza wersję edukacyjną NOD32 w formie przedłużenia dla istniejącego oprogramowania. |  |
|  |  | licencja edukacyjna na 36 miesięcy |  |

System operacyjny do wyposażenia komputerów – warunki równoważności dla systemu Windows 7 Professional

MS Windows 7 Professional SP1 64 bit PL lub równoważny spełniający następujące warunki:

- system 64 bitowy (z dostępną wersją 32-bitową), system operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami urządzeń i składników wyposażenia komputera; gotowy do użytkowania; wszystkie niezbędne poprawki zalecane przez producenta systemu operacyjnego powinny być zainstalowane.

- musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego na komputerach Zamawiającego w tym:

  - MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access),

  - OpenOffice,

- musi w pełni współpracować ze środowiskiem Active Directory MS Windows Server 2003/2012.

- licencja musi:

  - być nieograniczona w czasie,

  - pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,

  - pozwalać na użytkowanie komercyjne,

  - pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy,

- musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- deklarowany przez producenta systemu termin wsparcia systemu, co najmniej do końca roku 2019.

- na stronie WWW producenta komputera powinny być dostępne aktualne wersje kompletu sterowników do urządzeń i składników stanowiących wyposażenie dostarczanego komputera dla dostarczonego systemu operacyjnego.

- musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową oraz zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.

- musi posiadać wbudowane co najmniej następujące elementy zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe.

- zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- zintegrowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych.

- zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego.

- musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem.

- musi zapewniać wsparcie dla użytkowanych u Zamawiającego oraz większości powszechnie używanych urządzeń i standardów dotyczących drukarek, skanerów, urządzeń sieciowych, USB, e-Sata, FireWare, Bluetooth, urządzeń Plug & Play, WiFi.

- nie może ograniczać możliwości instalacji w przyszłości nowego powszechnie dostępnego sprzętu (sterowniki) oraz oprogramowania.