SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| l.p. | Produkt | Specyfikacja | Ilość [sztuk] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC – Zestaw komputerowy Gwarancja: 24 miesięcy (na cały zestaw komputerowy PC) | Procesor Zgodny z x64 - czterordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, pamięć cache co najmniej 6 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 6700 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net), z której należy załączyć wydruk do oferty potwierdzający spełnienie warunku na liczbę punktów, które musi osiągnąć procesor oferowanego komputera. Pojemność zainstalowanego dysku min. 500 MB Pojemność zainstalowanej pamięci min.8000 MB Maksymalna pojemność pamięci 32768 MB Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta dźwiękowa Zintegrowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s wspierająca technologię WoL Ilość wolnych slotów PCI min. 1 szt. Ilość slotów PCI-E 16x min. 2 szt. Interfejsy • 4 x USB 2.0 • 4 x USB 3.0 • 1 x RJ-45 (LAN) • 1 x wejście liniowe • 1 x wyjście słuchawkowe Napędy wbudowane DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer Moc zasilacza min. 400 Wat System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) lub równoważny. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewniające: - Polską wersję językową. - Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010 oraz systemu domenowego MS Windows (Windows Server 2003). - Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. - Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. - Możliwość udostępniania plików i drukarek. - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi). - Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6. - Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. - Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem. - Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim. - Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji. - Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu. - Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny. - Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. Okres gwarancji: 24 miesiące w miejscu instalacji jednostki centralnej. Sprzęt w okresie gwarancji musi być objęty gwarancją producenta. Czas naprawy – do końca następnego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie usterki na miejscu, Zamawiający otrzyma na czas naprawy urządzenie o identycznych parametrach jak sprzęt naprawiany. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego dysk twardy pozostaje u Zamawiającego Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | 43 |
|  | pakiet biurowy | Microsoft Office 2013 Professional z Pakietem Software Assurance w programie Open License for Academic lub równoważny. Przez równoważność: rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuję wymagany w opisie przedmiotu zamówienia pakiet biurowy w szczególności spełniający poniższe wymagania: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na angielski, - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitorowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym Zamawiającego - Możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO) - Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie - Możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego) - Wsparcie dla formatu XML - Możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - Możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu - Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, DOCX, XLS, .XLSX, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007 oraz MS Office 2010 - Tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w formacie który spełnia następujące warunki: - Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu - Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.05.212.1766) - Umożliwia wykorzystanie schematów XML - Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.05.212.1766) Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego powyżej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia: - Łatwego i bezpiecznego łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny |  |
|  | program antywirusowy | Program antywirusowy: - Zapewnia aktywną ochronę przed wszelkiego typu zagrożeniami, tymi znanymi, jak również nowymi, dotąd nierozpoznanymi. Powstrzymuje rozprzestrzenianie się infekcji na komputery innych użytkowników. - Antyphishing -ochrona danych kart kredytowych oraz loginów i haseł do kont bankowych, przed próbami wyłudzenia, realizowanymi za pośrednictwem pułapek phishingowych (stron www podszywających się pod oryginalne serwisy internetowe banków). - Blokada programów typu exploit - Ochrona przed atakami, wykorzystującymi luki w przeglądarkach internetowych, czytnikach PDF i innych aplikacjach. - Zaawansowany skaner ( zabezpieczenie przed skomplikowanymi zagrożeniami, wielokrotnie spakowanymi lub zaszyfrowanymi) - Szybkie skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów, dzięki wykorzystaniu białych list bezpiecznych plików. - Skanowanie podczas pobierania plików - Skanowanie podczas bezczynności - Kontrola nośników wymiennych (zapobieganie nieautoryzowanym próbom kopiowania danych na zewnętrzne nośniki danych, mozliwość zablokowania korzystania z nośników CD, DVD, USB oraz zewnętrznych dysków twardych) - Blokowanie urządzeń podłączanych do komputera za pośrednictwem Bluetooth, FireWire oraz portów równoległych i szeregowych) - Ustalanie reguł dla rejestru systemu, aktywnych procesów oraz aplikacji w celu precyzyjnej konfiguracji poziomu zapewnianej ochrony. - współpraca z lokalnym serwerem aktualizacji i zarządzania |  |
|  | Monitor | Przekątna: 21,5 cali, Rozdzielczość: 1920 x 1080 piksele Podświetlenie: LED Typ matrycy TFT Rozmiar plamki maksymalnie 0,265 Kontrast minimalny: 100000000 :1 Jasność minimalna: 250cd /m2 Czas reakcji co najwyżej: 5ms Złącze: DVI-D (z HDCP), 15-stykowe D-Sub, HDMI Wbudowane głośniki Monitor musi być podłączony do jednostki centralnej oraz posiadać komplet okablowania umożliwiający uruchomienie zestawu |  |
|  | Klawiatura | Interfejs USB Typ bezprzewodowa 2,4 GHz Kolor czarny Odbiornik typu Nano min. 8 klawiszy szybkiego dostępu Konstrukcja wodoodporna |  |
|  | Mysz USB | Interfejs USB Typ bezprzewodowa 2,4 GHz Kolor czarny Ilość klawiszy: 3 dodatkowe: kółko przewijania (scroll wheel) Typ sensora: optyczny Perforowane boki urządzenia |  |
| 2 | PC2 – Zestaw komputerowy Pracownia Gwarancja: 24 miesięcy (na cały zestaw komputerowy PC2) | Procesor Zgodny z x86 - dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,6 GHz, pamięć cache co najmniej 2 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 2550 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net), z której należy załączyć wydruk do oferty potwierdzający spełnienie warunku na liczbę punktów, które musi osiągnąć procesor oferowanego komputera. Pojemność zainstalowanego dysku min. 500 GB Pojemność zainstalowanej pamięci min. 4000 MB Maksymalna pojemność pamięci 8000 MB Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta dźwiękowa Zintegrowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s wspierająca technologię WoL Ilość wolnych slotów PCI min. 1 szt. Interfejsy • 4 x USB 2.0 • 4 x USB 3.0 • 1 x RJ-45 (LAN) • 1 x wejście liniowe • 1 x wyjście słuchawkowe Napędy wbudowane DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer Moc zasilacza min. 400 Wat System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional lub równoważny. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewniające: - Polską wersję językową. - Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010 oraz systemu domenowego MS Windows (Windows Server 2003). - Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. - Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. - Możliwość udostępniania plików i drukarek. - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi). - Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6. - Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. - Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem. - Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim. - Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji. - Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu. - Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny. - Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. Okres gwarancji: 24 miesiące w miejscu instalacji jednostki centralnej. Sprzęt w okresie gwarancji musi być objęty gwarancją producenta. Czas naprawy – do końca następnego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie usterki na miejscu, Zamawiający otrzyma na czas naprawy urządzenie o identycznych parametrach jak sprzęt naprawiany. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego dysk twardy pozostaje u Zamawiającego Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | 30 |
|  | pakiet biurowy | Microsoft Office 2013 Professional z Pakietem Software Assurance w programie Open License for Academic lub równoważny. Przez równoważność: rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuję wymagany w opisie przedmiotu zamówienia pakiet biurowy w szczególności spełniający poniższe wymagania: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na angielski, - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitorowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym Zamawiającego - Możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO) - Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie - Możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego) - Wsparcie dla formatu XML - Możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - Możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu - Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, DOCX, XLS, .XLSX, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007 oraz MS Office 2010 - Tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w formacie który spełnia następujące warunki: - Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu - Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.05.212.1766) - Umożliwia wykorzystanie schematów XML - Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.05.212.1766) Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego powyżej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia: - Łatwego i bezpiecznego łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny |  |
|  | program antywirusowy | Program antywirusowy: - Zapewnia aktywną ochronę przed wszelkiego typu zagrożeniami, tymi znanymi, jak również nowymi, dotąd nierozpoznanymi. Powstrzymuje rozprzestrzenianie się infekcji na komputery innych użytkowników. - Antyphishing -ochrona danych kart kredytowych oraz loginów i haseł do kont bankowych, przed próbami wyłudzenia, realizowanymi za pośrednictwem pułapek phishingowych (stron www podszywających się pod oryginalne serwisy internetowe banków). - Blokada programów typu exploit - Ochrona przed atakami, wykorzystującymi luki w przeglądarkach internetowych, czytnikach PDF i innych aplikacjach. - Zaawansowany skaner ( zabezpieczenie przed skomplikowanymi zagrożeniami, wielokrotnie spakowanymi lub zaszyfrowanymi) - Szybkie skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów, dzięki wykorzystaniu białych list bezpiecznych plików. - Skanowanie podczas pobierania plików - Skanowanie podczas bezczynności - Kontrola nośników wymiennych (zapobieganie nieautoryzowanym próbom kopiowania danych na zewnętrzne nośniki danych, mozliwość zablokowania korzystania z nośników CD, DVD, USB oraz zewnętrznych dysków twardych) - Blokowanie urządzeń podłączanych do komputera za pośrednictwem Bluetooth, FireWire oraz portów równoległych i szeregowych) - Ustalanie reguł dla rejestru systemu, aktywnych procesów oraz aplikacji w celu precyzyjnej konfiguracji poziomu zapewnianej ochrony. - współpraca z lokalnym serwerem aktualizacji i zarządzania |  |
|  | Monitor | Przekątna: 19,5 cali, Rozdzielczość: 1600 x 900 piksele Podświetlenie: LED Typ matrycy TN Rozmiar plamki maksymalnie 0,271 Kontrast minimalny: 5000000 :1 Jasność minimalna: 200cd /m2 Czas reakcji co najwyżej: 5ms Złącze: DVI-D (z HDCP), 15-stykowe D-Sub, HDMI Wbudowane głośniki Monitor musi być podłączony do jednostki centralnej oraz posiadać komplet okablowania umożliwiający uruchomienie zestawu |  |
|  | Klawiatura | Interfejs USB Kolor czarny min. 8 klawiszy szybkiego dostępu Konstrukcja wodoodporna |  |
|  | Mysz USB | Interfejs USB Kolor czarny Ilość klawiszy: 3 dodatkowe: kółko przewijania (scroll wheel) Typ sensora: optyczny Perforowane boki urządzenia |  |
| 3 | PCL - Laptop | Ekran Matryca TFT, 17,3”, rozdzielczość 1600x900 z podświetleniem w technologii LED, Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora Płyta główna wyposażona w interfejsy SATA II do obsługi dysków twardych. Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,4GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 6MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 7950 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, z której należy załączyć wydruk do oferty potwierdzający spełnienie warunku na liczbę punktów, które musi osiągnąć procesor oferowanego notebooka. Pamięć operacyjna min 8 GB Dysk twardy HDD 1000GB karta graficzna o minimalnej pamięci 2GB Wbudowany napęd DVD-Super Multi Łączność bezprzewodowa, Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n Porty/złącza 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, WiFi Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n, HDMI, D-Sub, 1x RJ-45, czytnik kart pamięci Urządzenie wskazujące: Multi Touchpad System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważny. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewniające: - Polską wersję językową. - Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010 oraz systemu domenowego MS Windows (Windows Server 2003). - Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. - Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. - Możliwość udostępniania plików i drukarek. - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi). - Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6. - Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. - Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem. - Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim. - Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji. - Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu. - Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny. - Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. Zasilacz 230V, 50-60Hz z kablem zasilającym Bateria litowo-jonowa min. 6 komorowa Torba na notebooka Waga max 2,8 kg Wysokość max 32 mm Gwarancja: 24 miesiące | 5 |
|  | pakiet biurowy | Microsoft Office 2013 Professional z Pakietem Software Assurance w programie Open License for Academic lub równoważny. Przez równoważność: rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuję wymagany w opisie przedmiotu zamówienia pakiet biurowy w szczególności spełniający poniższe wymagania: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na angielski, - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitorowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym Zamawiającego - Możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO) - Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie - Możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego) - Wsparcie dla formatu XML - Możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - Możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu - Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, DOCX, XLS, .XLSX, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007 oraz MS Office 2010 - Tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w formacie który spełnia następujące warunki: - Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu - Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.05.212.1766) - Umożliwia wykorzystanie schematów XML - Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.05.212.1766) Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego powyżej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia: - Łatwego i bezpiecznego łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny |  |
|  | program antywirusowy | Program antywirusowy: - Zapewnia aktywną ochronę przed wszelkiego typu zagrożeniami, tymi znanymi, jak również nowymi, dotąd nierozpoznanymi. Powstrzymuje rozprzestrzenianie się infekcji na komputery innych użytkowników. - Antyphishing -ochrona danych kart kredytowych oraz loginów i haseł do kont bankowych, przed próbami wyłudzenia, realizowanymi za pośrednictwem pułapek phishingowych (stron www podszywających się pod oryginalne serwisy internetowe banków). - Blokada programów typu exploit - Ochrona przed atakami, wykorzystującymi luki w przeglądarkach internetowych, czytnikach PDF i innych aplikacjach. - Zaawansowany skaner ( zabezpieczenie przed skomplikowanymi zagrożeniami, wielokrotnie spakowanymi lub zaszyfrowanymi) - Szybkie skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów, dzięki wykorzystaniu białych list bezpiecznych plików. - Skanowanie podczas pobierania plików - Skanowanie podczas bezczynności - Kontrola nośników wymiennych (zapobieganie nieautoryzowanym próbom kopiowania danych na zewnętrzne nośniki danych, mozliwość zablokowania korzystania z nośników CD, DVD, USB oraz zewnętrznych dysków twardych) - Blokowanie urządzeń podłączanych do komputera za pośrednictwem Bluetooth, FireWire oraz portów równoległych i szeregowych) - Ustalanie reguł dla rejestru systemu, aktywnych procesów oraz aplikacji w celu precyzyjnej konfiguracji poziomu zapewnianej ochrony. - współpraca z lokalnym serwerem aktualizacji i zarządzania |  |
| 4 | FAX - fax | Technologia druku laserowa monochromatyczna Format A4 Wydajność zasobnika z wkładem czarnym, przynajmniej 2100 str. A4 Standardowa pamięć, minimum 64 MB Miesięczny cykl pracy max 8000 stron Rozdzielczość druku mono 600x400 dpi Szybkość drukowania mono max 18 stron A4/min Prędkość faksowania 3 s/stronę A4 Strony przechowywane w pamięci max 512 stron A4 Automatyczne powtarzanie numeru, wysyłanie faksów z opóźnieniem, wysyłanie grupowe, przekazywanie faksu, automatyczne przełączanie telefon/faks Rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi Szybkość kopiowania monochromatycznego min 11 kopii/min Pojemność podajnika głównego 150 arkuszy Pojemność odbiornika papieru 100 arkuszy ADF (Automatic Document Feeder) Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier o podwyższonej gramaturze, papier makulaturowy, folia, etykiety, koperty Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, B-OFFICIO, M-OFFICIO, kartki pocztowe, koperty (COM10, Monarch, C5, DL) Komunikacja USB Obsługiwane systemy: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS X 10.4.9-10.7, UNIX, Linux Gwarancja: 24 miesiące | 1 |
| 5 | TEL- Telefon | Obsługa funkcji Plug & Play Głośnik Regulacja głośności - Digital Podświetlane klawisze Podświetlany, Monochromatyczny, Rozdzielczość 192 x 64 pikseli Połączenie oczekujące Prędkość wybierania numeru Możliwość przekazywania połączenia Ponowne wybieranie numeru Nazwa i identyfikacja dzwoniącego Pełny dupleks Wyciszenie mikrofonu Kodeki głosu: G.729B, G.711, G.711a, G.729A, iLBC, G.729a Przewodowa sieć LAN Obsługiwane protokoły sieciowe: CallManager 3.3(5)SR2, 4.1(3)SR3a, 4.2(1)SR1, SCCP, SIP 5.0(2)+, TFTP Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit AES Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2 Obsługa technologii zasilania Power over Ethernet (PoE) oraz zasilania liniami sygnałowymi firmy Cisco X.509v3, CE, FCC Part 15 (CFR 47) Class B, ICES-003 Class B, EN55022 Class B, CISPR22 Class B, AS/NZS CISPR 22 Class B, CISPR 24, VCCI Class B, EN55024, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1\nFCC Part 68 (CFR47) HAC, TIA 810A IEEE 802.3af, IEEE 802.1 p/q Montaż naścienny UL 60950, CSA C22.2 60950, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS60950, TS 001 Szerokość produktu 176.7 mm Głębokość urządzenia 152 mm Wysokość urządzenia 203 mm Waga produktu 900 g Grey, Silver Gwarancja: 24 miesiące Np.: CISCO CP-7911G | 7 |
| 6 | KX – Kserokopiarka kolor | Drukarka sieciowa kolorowa Kopiarka kolorowa – minimalnie 22 strony na minutę A4 Skaner sieciowy kolorowy – minimalnie 80 stron na minutę A4 Opcja dwustronnego wydruku Obsługa formatu papieru SRA3 Obsługa papieru o gramaturze 300gr/m2 – przy druku jednostronnym Obsługa papieru o gramaturze 250gr/m2 – przy druku dwustronnym Podajnik minimalnie na 1000szt papieru A4 80gr/m2 do druku jednostronnego(z możliwością posiadania jednej lub więcej kaset) Dwustronny podajnik dokumentów minimalnie na 100 arkuszy Odporność na maksymalną obciążalność 80000 kopii miesięcznie Dysk twardy minimalnie 250GB Pamięć 2GB Rozdzielczość drukowania minimalnie 1200 x 1200dpi Gniazdo RJ45 Gwarancja: 60 miesięcy. | 1 |
| 7 | TMJ – Tablica magnetyczna jezdna | Tablica suchościeralna, magnetyczny na mobilnym stelażu na 5 kółkach (w tym 3 blokowane). Regulowana wysokość (od 1750 do 2000 mm). Szeroka, metalowa półka na akcesoria. Wymiary tablicy 67,5 x 100 cm. Regulowany rozstaw haków na papier umożliwiający używanie różnych arkuszy papieru. Gwarancja: 24 miesiące | 2 |
| 8 | TS – Tablica suchościeralna | Tablica w ramie aluminiowej anodowanej, narożniki plastikowe, półka na pisaki. Do pisania markerami suchościeralnymi. Możliwość mocowania kartek za pomocą magnesów. Przystosowana do zawieszenia w pionie lub w poziomie. Wymiary 250 x 120 cm Gwarancja: 24 miesiące | 4 |