OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Zamówienie dotyczy wykonania i montażu mebli robionych na wymiar

39141400-6 – Kuchnie do zabudowy,

Ogólne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania w okresie 5 dni roboczych od podpisania umowy, co najmniej po 2 wizualizacje przedstawiające meble do zabudowy w pomieszczeniu 1.33.

- W wizualizacjach zostanie uwzględniony opis przedmiotu zamówienia zaktualizowany przez Wykonawcę o:

- samodzielne zwymiarowanie miejsc przeznaczonych do zabudowy oraz dostosowanie planowanej zabudowy do zaktualizowanych wymiarów i warunków technicznych wykonania zabudowy meblowej proponowanych przez Wykonawcę,

- próbki materiałów lub wzornik z proponowaną kolorystyką materiałów i dodatków wykończeniowych (uchwyty okucia, pozycjonery, itd.), z których wykonany będzie przedmiot zamówienia,

- Meble muszą być zgodne z kolorystyką obecnie wykorzystaną w każdym z pomieszczeń,

- Do mebli musi zostać dostarczona w formie pisemnej i w języku polskim instrukcja, użytkowania oraz czyszczenia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, o ile żąda tego Zamawiający wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na materiały użyte do produkcji.

Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia:

- Szafki kuchenne wiszące – 5 sztuki

Wymiary szafki nr 1, 2 i 3

- szerokość – 800 mm

- wysokość – 720 mm

- głębokość – 300 mm

Wymiary szafki nr 4 i 5

- Szerokość – 440 mm

- Wysokości – 460 mm

- Głębokości – 300 mm

Szafki wiszące wyposażone w 2 drzwi dla szafek numer 1, 2 i 3 oraz jednodrzwiowe dla szafek numer 4 i 5, zamocowane na systemie szynowym z możliwością poziomowania.

Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – do wyboru w trakcie realizacji.

Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty 
i o zaokrąglonych krawędziach.

Drzwiczki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności
 E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – do wyboru w trakcie realizacji.

Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty 
i o zaokrąglonych krawędziach.

Drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum ze zintegrowanym systemem cichego domyku.

Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny.

Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności 
E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – do wyboru w trakcie realizacji.

Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty
 i o zaokrąglonych krawędziach.

Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.

Fronty szafek z uchwytami metalowymi o mocowaniu dwupunktowym w kolorze i formie do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Zabudowa kuchenna do aneksu jadalnego nr 1.33 jak na rysunku poniżej.

Zabudowa kuchenna (szafki dolne i górne)

Wymiary szafek dolnych (szer x wys. x gł mm):

- Szafka z 4 szufladami – 500 x 820 x 600 – 1 szt.

- Szafka zlewozmywakowa jednodrzwiowa – 600 x 820 x 600 – 1 szt.

- Szafka na zmywarkę (zmywarka do zabudowy szer.450 mm) – 450 x 820 x 600 – 1 szt.

- Szafka z wysuwanym Cargo – 600 x 820 x 600 – 2 szt.

- Szafka narożna z miejscem na lodówkę (lodówka do zabudowy szer 600 mm) -600 / 400 x 820 x 600 (moduł 400 z 2 półkami, jednodrzwiowy) – 1 szt.

- Szafka z 2 półkami jednodrzwiowa – 360 x 820 x 600 – 1 szt.

- Szafka z 2 półkami jednodrzwiowa – 600 x 820 x 600 – 1 szt.

Wymiary szafek górnych (szer x wys. x gł mm):

- Szafka z 1 półką 800 x 450 x 320 – 5 szt.

Szafki dolne posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokości 100 mm. Cały szereg szafek zasłonięty od dołu cokołem.

Szafki dolne wykończone od góry blatem kuchennym postformingowym o grubości 40 mm 
(+/- 2 mm)

Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności 
E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – do wyboru w trakcie realizacji.

Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty 
i o zaokrąglonych krawędziach.  – do wyboru w trakcie realizacji.

Fronty szafek wykonane z płyty MDF lakierowanej fazowanej na krawędziach– kolor do wyboru w trakcie realizacji.

Drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum ze zintegrowanym systemem cichego domyku.

Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny.

Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności 
E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – do wyboru w trakcie realizacji.

Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty 
i o zaokrąglonych krawędziach.

Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.

Fronty szafek z uchwytami frezowanymi.

Szafki wiszące wyposażone w 1 drzwi podnoszone, wyposażone w amortyzatory.

Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności 
E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – do wyboru w trakcie realizacji.

Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty 
i o zaokrąglonych krawędziach.

Drzwiczki szafek wykonane z płyty MDF lakierowanej fazowanej na krawędziach– kolor do wyboru w trakcie realizacji.

Drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum

Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny.

Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności 
E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – do wyboru w trakcie realizacji.

Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty 
i o zaokrąglonych krawędziach.

Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.

Drzwiczki szafek z uchwytami frezowanymi.

Przestrzeń między szafkami dolnymi i górnymi o wymiarach 4000 mm x 600 mm wypełniona szkłem typu Lacobel gr. min 4 mm – kolor do wyboru w trakcie realizacji.

Wypełnienie wnęki – formatka mocowana do ściany grubości 25 mm z płyty lakierowanej MDF 
o wymiarach 1200 x 500 mm- kolor do wyboru w trakcie realizacji.